AU CENGAVER ROBOTICS

TEKNOFEST 2026  |  Robotaksi-Binek  |  Hazır Araç

FSM ↔ PLANNER MESAJ SÖZLEŞMESİ

FSM → Planner  |  Planner → FSM

Contract Version: v1.1  |  fsm_msgs + planning_msgs

FSM: Murat Üsame Üstün  |  Planner: Ahmet Salih Uluşık

# 0. Versiyon

| Ver. | Tarih | İçerik |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | — | İlk yayın — tüm topic'ler, mod geçiş tablosu, .msg dosyaları, test senaryoları |
| v1.1 | — | FIX-1: stop_reason (uint8) alanı CurrentMode.msg'e eklendi — STOP_APPROACH içinde sebebi ayırt eder FIX-1: 8 sabit: STOP_NONE=0, STOP_RED_LIGHT=1, STOP_STOP_SIGN=2, STOP_OBSTACLE_TTC=3, STOP_LOCALIZATION_LOST=4, STOP_STALE_SENSOR=5, STOP_MISSION_ABORT=6, STOP_PEDESTRIAN=7 FIX-2: MISSION_COMPLETE → speed=0, trajectory dur — /planning/status DEVAM EDER FIX-3: mission_active=false iken planner trajectory ÜRETMEZ — sadece /planning/status yayınlar FIX-3: mission_active=true olunca GeoJSON waypoint aktif edilir, trajectory başlar |

📋 Değişiklik politikası: Topic adı / alan tipi → MAJOR  |  Alan eklenmesi → MINOR

# 1. Temel Prensip

✅ FSM ne yapılacağına karar verir (mod). Planner nasıl yapılacağını üretir (trajectory, hız). İkisi birbirinin iç kararına müdahale etmez.

- FSM mod geçiş kararını verir — /fsm/current_mode ile bildirir

- Planner moda göre trajectory ve hız üretir — FSM'e hedef ulaşıldı bildirir

- Tüm mode alanları common_msgs/AutonomyMode kullanır — PlannerMode.msg YOK, FSMMode.msg YOK

- stop_reason alanı — STOP_APPROACH içinde sebep ayırımı: kırmızı ışık, engel, lokalizasyon kaybı, yaya vb.

- MISSION_COMPLETE → speed=0, trajectory dur — /planning/status DEVAM EDER

- mission_active=false → planner trajectory ÜRETMEZ, sadece /planning/status yayınlar

- Controller /fsm/current_mode'u MONITOR/GÜVENLİK context olarak okur — direksiyon/fren ana girdisi değil

- Controller ana kontrol girdileri: /planning/trajectory + /planning/target_speed + /planning/status

- EMERGENCY_STOP = yazılımsal tam fren  |  AUTONOMOUS_EMERGENCY = donanımsal güç kesme — safety supervisor

- QoS: Reliability=RELIABLE  |  Durability=VOLATILE  |  History=KEEP_LAST(10)

# 2. Hızlı Referans — Tüm Topic'ler

| Topic | Hz | Yön | Tip | Amaç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /fsm/current_mode | 10 | FSM → Planner+Ctrl+Perc | Sürekli | Aktif mod bildirimi |
| /fsm/mission_state | 5 | FSM → Planner | Sürekli | Görev ilerleme durumu |
| /fsm/event | olay | FSM → Planner | Olay | PICKUP_COMPLETE, REPLANNING vb. |
| /planning/fsm_request | olay | Planner → FSM | Olay | Mod isteği, waypoint onayı |
| /planning/goal_reached | olay | Planner → FSM | Olay | Waypoint doğrulama (P↔C contract'ta) |
| /planning/park_complete | olay | Planner → FSM | Olay | Park tamamlama (P↔C contract'ta) |
| /planning/status | 10 | Planner → FSM+Ctrl | Sürekli | Planner durumu (P↔C contract'ta) |

# 3. Sorumluluk Ayrımı

| Görev | FSM Sorumluluğu | Planner Sorumluluğu |
| --- | --- | --- |
| Mod geçiş kararı | FSM ✅ | Planner'dan gelen istek + algılama + lokalizasyon bilgisiyle |
| Mode bildirim yayını | FSM ✅ (/fsm/current_mode) | — |
| Olay bildirimi (PICKUP_COMPLETE vb.) | FSM ✅ (/fsm/event) | — |
| Planner'a mod geçiş isteği | — | Planner ✅ (/planning/fsm_request) |
| Waypoint doğrulama | — | Planner ✅ (/planning/goal_reached) |
| Park tamamlama sinyali | — | Planner ✅ (/planning/park_complete) |
| Trajectory üretimi | — | Planner ✅ |
| Hız belirleme | — | Planner ✅ |
| EMERGENCY_STOP isteği (yazılımsal) | FSM ✅ (/fsm/event tip=7) | Planner da üretebilir ✅ |
| AUTONOMOUS_EMERGENCY (donanımsal) | Safety supervisor — ikisi tetiklemez | Safety supervisor — ikisi tetiklemez |

# 4. FSM Mod Geçiş Tablosu

8 mod, tetikleyen koşullar, çıkış koşulları ve her modda planner eylemi.

| Mod | Tetikleyen | Geçiş Koşulu (→ sonraki mod) | Planner Eylemi |
| --- | --- | --- | --- |
| LANE_FOLLOW (0) | Başlangıç / waypoint geçişi / OBSTACLE_AVOID çözüldü | Waypoint mesafesi < eşik, trafik ışığı, engel, kavşak, görev tipi | Trajectory + adaptif lookahead |
| STOP_APPROACH (1) | RED ışık, STOP tabela, engel ttc<2s, LOST lokalizasyon | Işık GREEN, engel kalktı / timeout, OK/DEGRADED lokalizasyon | speed=0, jerk sınırlı fren stop_reason ile sebep ayrıştırılır |
| PICKUP_APPROACH (2) | goal_reached(PICKUP tipli waypoint'e yaklaşım) | goal_reached(PICKUP, success=true) | 3km/h yaklaşım, offset, waypoint teyit |
| DROPOFF_APPROACH (3) | goal_reached(DROPOFF tipli waypoint'e yaklaşım) | goal_reached(DROPOFF, success=true) | 3km/h yaklaşım, offset, waypoint teyit |
| OBSTACLE_AVOID (4) | in_path engel, TTC kademeli | Engel kalktı veya timeout 10s → replanning | Trajectory sampling + kaçınma |
| PARK_APPROACH (5) | goal_reached(PARK_ENTRY, success=true) | Dubins Path tamamlandı → PARK_MANEUVER | Dubins Path hesapla |
| PARK_MANEUVER (6) | PARK_APPROACH'tan otomatik geçiş | park_complete(success=true) | ≤3km/h, hassas hizalama |
| MISSION_COMPLETE (7) | Tüm waypointler tamamlandı | — (terminal durum) | speed=0 — /planning/status DEVAM EDER |

### Mod Geçiş Akışı (Metin Diyagramı)

LANE_FOLLOW ──[RED/STOP/ENGEL/LOK_LOST]──→ STOP_APPROACH

──[KAVŞAK]──────────────────→ LANE_FOLLOW (hız 10km/h)

──[PICKUP wp'ye yaklaştı]───→ PICKUP_APPROACH

──[DROPOFF wp'ye yaklaştı]──→ DROPOFF_APPROACH

──[ENGEL in_path]────────────→ OBSTACLE_AVOID

──[PARK_ENTRY wp tamamlandı]→ PARK_APPROACH

STOP_APPROACH ──[GREEN/engel kalktı]──→ LANE_FOLLOW

PICKUP_APPROACH ──[goal_reached OK]───→ LANE_FOLLOW  (FSM event: PICKUP_COMPLETE)

DROPOFF_APPROACH ──[goal_reached OK]──→ LANE_FOLLOW  (FSM event: DROPOFF_COMPLETE)

OBSTACLE_AVOID ──[engel kalktı/10s]───→ LANE_FOLLOW

PARK_APPROACH ──[Dubins tamamlandı]───→ PARK_MANEUVER

PARK_MANEUVER ──[park_complete OK]────→ MISSION_COMPLETE

# 5. /fsm/current_mode

Topic: /fsm/current_mode     Yön: FSM → Planner + Perception + Controller     Frekans: 10 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: fsm_node   Kullanan: planner_node  |  perception (traffic_light_node, sign_node)  |  controller_node  |  logger

Amaç: FSM'nin aktif modunu tüm sisteme bildirmek. Planner bu moda göre trajectory, hız ve davranış üretir.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| mode | uint8 | common_msgs/AutonomyMode constant: LANE_FOLLOW=0 STOP_APPROACH=1 PICKUP_APPROACH=2 DROPOFF_APPROACH=3 OBSTACLE_AVOID=4 PARK_APPROACH=5 PARK_MANEUVER=6 MISSION_COMPLETE=7 FSMMode.msg YOK — tek enum common_msgs/AutonomyMode |
| previous_mode | uint8 | Bir önceki mod — planner geçiş mantığı için |
| reason | string | Mod değişikliğinin nedeni — debug için Örn: RED_LIGHT, OBSTACLE_DETECTED, GOAL_REACHED, LOCALIZATION_LOST |
| stop_reason | uint8 | FIX-1: STOP_APPROACH modunda sebebi ayırt etmek için STOP_NONE=0 (diğer modlarda) STOP_RED_LIGHT=1 STOP_STOP_SIGN=2 STOP_OBSTACLE_TTC=3 STOP_LOCALIZATION_LOST=4 STOP_STALE_SENSOR=5 STOP_MISSION_ABORT=6 STOP_PEDESTRIAN=7 |
| waypoint_id | uint32 | Aktif GeoJSON nokta ID'si — modun hangi waypointle ilgili olduğu |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms |
| warning_flags[] | string[] | TRANSITION_FAILED ¦ UNKNOWN_MODE ¦ TIMEOUT |

### Davranış Tablosu

| Koşul / Olay | Davranış |
| --- | --- |
| mode=LANE_FOLLOW (0) | Planner adaptif lookahead + trajectory → normal sürüş |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_RED_LIGHT | Planner jerk sınırlı fren — trafik ışığı bekle |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_STOP_SIGN | Planner tam dur — FSM COMPLETE sinyali bekle |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_OBSTACLE_TTC | Planner fren — engel kaçınma veya bekleme |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_LOCALIZATION_LOST | Planner fren — lokalizasyon geri gelene kadar bekle |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_STALE_SENSOR | Planner fren — sensör timeout, yeniden bağlantı bekle |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_MISSION_ABORT | Planner fren — mission abort, tüm trajectory dur |
| mode=STOP_APPROACH (1) + stop_reason=STOP_PEDESTRIAN | Planner fren — yaya geçene kadar bekle |
| mode=PICKUP_APPROACH (2) / DROPOFF_APPROACH (3) | Planner 3km/h yaklaşım, sağa offset, waypoint_id teyit |
| mode=OBSTACLE_AVOID (4) | Planner trajectory sampling + engel kaçınma |
| mode=PARK_APPROACH (5) | Planner Dubins Path hesapla, heading_covariance < 0.05rad² gerekli |
| mode=PARK_MANEUVER (6) | Planner ≤3km/h, hassas hizalama, iteratif düzeltme |
| mode=MISSION_COMPLETE (7) | Planner speed=0, trajectory dur — /planning/status DEVAM EDER (supervisor ayırt edebilir) |
| valid_until_ms aşıldı | Planner son modu 1s koru → STOP_APPROACH (stop_reason=STOP_STALE_SENSOR) |

### Örnek Mesaj

mode: 1   # STOP_APPROACH

previous_mode: 0   # LANE_FOLLOW

reason: "RED_LIGHT"

# FIX-1: stop_reason ile sebebi ayırt et

stop_reason: 1   # CurrentMode.STOP_RED_LIGHT

waypoint_id: 3

valid_until_ms: 500

# 6. /fsm/mission_state

Topic: /fsm/mission_state     Yön: FSM → Planner     Frekans: 5 Hz  valid_until: 1000 ms

Üreten: fsm_node   Kullanan: planner_node  |  logger

Amaç: Görev seviyesi durum bilgisi. Planner hangi waypoint'in tamamlandığını, sıradakinin ne olduğunu ve toplam görev ilerlemesini bu topic'ten alır.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| mission_active | bool | Görev aktif mi |
| total_waypoints | uint8 | Toplam waypoint sayısı |
| completed_waypoints | uint8 | Tamamlanan waypoint sayısı |
| current_waypoint_id | uint32 | Aktif waypoint ID |
| current_waypoint_type | uint8 | PICKUP=0 DROPOFF=1 WAYPOINT=2 PARK_ENTRY=3 |
| next_waypoint_id | uint32 | Sonraki waypoint ID — planner önceden hazırlanabilir |
| next_waypoint_type | uint8 | Sonraki waypoint tipi |
| pickup_complete | bool | Aktif PICKUP tamamlandı sinyali |
| dropoff_complete | bool | Aktif DROPOFF tamamlandı sinyali |
| valid_until_ms | uint32 | 1000ms |

### Davranış Tablosu

| Koşul / Olay | Davranış |
| --- | --- |
| mission_active=false | Planner trajectory ÜRETMEZ — sadece /planning/status yayınlar GeoJSON waypoint aktif edilmez, motor bekleme modunda |
| mission_active=false → mission_active=true geçişi | Planner GeoJSON waypoint listesini aktif eder, trajectory üretimine başlar Başlangıç: LANE_FOLLOW modu, ilk waypoint'e yönlenme |
| pickup_complete=true | Planner bir sonraki waypoint'e geç, LANE_FOLLOW'a dön |
| dropoff_complete=true | Planner bir sonraki waypoint'e geç, LANE_FOLLOW'a dön |
| completed_waypoints == total_waypoints | Planner MISSION_COMPLETE yayınla — /planning/status yayını devam eder |
| next_waypoint_type=PARK_ENTRY | Planner Dubins Path hesabını önceden başlat |

### Örnek Mesaj

mission_active: true

total_waypoints: 5

completed_waypoints: 2

current_waypoint_id: 3

current_waypoint_type: 0   # PICKUP

next_waypoint_id: 4

next_waypoint_type: 1   # DROPOFF

pickup_complete: false

# 7. /fsm/event

Topic: /fsm/event     Yön: FSM → Planner     Frekans: Olay bazlı  valid_until: 500 ms

Üreten: fsm_node   Kullanan: planner_node  |  logger

Amaç: FSM'den planner'a anlık olay bildirimleri. Planner bu olaylara göre trajectory veya hız güncellemesi yapar.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| event_type | uint8 | PICKUP_COMPLETE=0 DROPOFF_COMPLETE=1 OBSTACLE_CLEARED=2 REPLANNING_REQUEST=3 MISSION_ABORT=4 RESUME=5 PARK_SLOT_CHANGE=6 EMERGENCY_STOP_REQUEST=7 |
| waypoint_id | uint32 | İlgili waypoint ID (varsa) |
| data | string | Ek bilgi — debug için (ör: 'new_slot_id:3') |

### Davranış Tablosu

| Koşul / Olay | Davranış |
| --- | --- |
| event_type=PICKUP_COMPLETE (0) | Planner sıradaki waypoint'e geç, mode=LANE_FOLLOW |
| event_type=DROPOFF_COMPLETE (1) | Planner sıradaki waypoint'e geç, mode=LANE_FOLLOW |
| event_type=OBSTACLE_CLEARED (2) | Planner OBSTACLE_AVOID'dan LANE_FOLLOW'a dön |
| event_type=REPLANNING_REQUEST (3) | Planner trajectory'yi sıfırdan hesapla, yeni rota üret |
| event_type=MISSION_ABORT (4) | Planner tüm yayınları durdur, STOP_APPROACH |
| event_type=RESUME (5) | Planner kaldığı noktadan devam et |
| event_type=PARK_SLOT_CHANGE (6) | Planner Dubins Path'i yeni slot için yeniden hesapla |
| event_type=EMERGENCY_STOP_REQUEST (7) | Planner EMERGENCY_STOP yayınla (yazılımsal) |

### Örnek Mesaj

event_type: 0   # PICKUP_COMPLETE

waypoint_id: 3

data: ""

# 8. /planning/fsm_request

Topic: /planning/fsm_request     Yön: Planner → FSM     Frekans: Olay bazlı  valid_until: 500 ms

Üreten: planner_node   Kullanan: fsm_node  |  logger

Amaç: Planner'ın FSM'e mod geçişi veya eylem isteği göndermesi. FSM bu isteği değerlendirir, onaylayabilir veya reddedebilir.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| request_type | uint8 | MODE_CHANGE=0 REPLANNING_NEEDED=1 GOAL_CONFIRMED=2 OBSTACLE_BLOCKED=3 LOCALIZATION_DEGRADED=4 PARK_READY=5 |
| requested_mode | uint8 | İstenen PlannerMode (MODE_CHANGE için) |
| waypoint_id | uint32 | İlgili waypoint |
| reason | string | İstek nedeni — debug |

### Davranış Tablosu

| Koşul / Olay | Davranış |
| --- | --- |
| request_type=MODE_CHANGE (0) | FSM isteği değerlendirir, uygunsa /fsm/current_mode günceller |
| request_type=REPLANNING_NEEDED (1) | FSM replanning onaylar → /fsm/event REPLANNING_REQUEST yayınlar |
| request_type=GOAL_CONFIRMED (2) | FSM waypoint tamamlandı olarak işaretler, sıradakine geçer |
| request_type=OBSTACLE_BLOCKED (3) | FSM mode=OBSTACLE_AVOID koyar |
| request_type=LOCALIZATION_DEGRADED (4) | FSM hız sınırı koyar, uyarı loglar |
| request_type=PARK_READY (5) | FSM PARK_APPROACH moduna geçmeye hazır onayı verir |

### Örnek Mesaj

request_type: 2   # GOAL_CONFIRMED

requested_mode: 0   # (kullanılmaz bu istek tipinde)

waypoint_id: 3

reason: "PICKUP_WAYPOINT_REACHED"

# 9. /planning/status — FSM Kullanım Kuralları

ℹ Bu topic Planner↔Controller Contract'ta tam tanımlı. Aşağıdaki FSM'e özgü kullanım kurallarıdır.

| Koşul / Olay | Davranış |
| --- | --- |
| status=OBSTACLE_BLOCKED | FSM mode=OBSTACLE_AVOID koyar, replanning onaylar |
| status=LANE_LOST | FSM hız sınırı koyar, NDT fallback bekle sinyali verir |
| status=LOCALIZATION_DEGRADED | FSM hız kısıtlaması onaylar |
| status=EMERGENCY | FSM EMERGENCY_STOP isteği gönderir |
| status=MISSION_COMPLETE | FSM görev tamamlandı olarak işaretler |
| trajectory_valid=false | FSM replanning isteği gönderebilir |
| goal_reached=true | FSM waypoint geçişi onaylar |
| parking_entry_reached=true | FSM PARK_APPROACH moduna geçer |

# 10. Custom .msg Dosyaları

📦 fsm_msgs yeni package. FSMRequest.msg planning_msgs'e eklenir (planner yayınlar).

### CurrentMode.msg  —  fsm_msgs

# mode ve previous_mode: common_msgs/AutonomyMode constant kullanılır

# FSMMode.msg YOK — PlannerMode.msg YOK — tek enum: common_msgs/AutonomyMode

# stop_reason constants — STOP_APPROACH modunda sebebi ayırt eder

uint8 STOP_NONE=0

uint8 STOP_RED_LIGHT=1

uint8 STOP_STOP_SIGN=2

uint8 STOP_OBSTACLE_TTC=3

uint8 STOP_LOCALIZATION_LOST=4

uint8 STOP_STALE_SENSOR=5

uint8 STOP_MISSION_ABORT=6

uint8 STOP_PEDESTRIAN=7

std_msgs/Header header

uint8   mode           # common_msgs/AutonomyMode

uint8   previous_mode  # common_msgs/AutonomyMode

string  reason

uint8   stop_reason    # STOP_APPROACH modunda geçerli — diğerlerinde STOP_NONE=0

uint32  waypoint_id

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

string[] warning_flags

### MissionState.msg  —  fsm_msgs

uint8 PICKUP=0

uint8 DROPOFF=1

uint8 WAYPOINT=2

uint8 PARK_ENTRY=3

std_msgs/Header header

bool    mission_active

uint8   total_waypoints

uint8   completed_waypoints

uint32  current_waypoint_id

uint8   current_waypoint_type

uint32  next_waypoint_id

uint8   next_waypoint_type

bool    pickup_complete

bool    dropoff_complete

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### FSMEvent.msg  —  fsm_msgs

uint8 PICKUP_COMPLETE=0

uint8 DROPOFF_COMPLETE=1

uint8 OBSTACLE_CLEARED=2

uint8 REPLANNING_REQUEST=3

uint8 MISSION_ABORT=4

uint8 RESUME=5

uint8 PARK_SLOT_CHANGE=6

uint8 EMERGENCY_STOP_REQUEST=7

std_msgs/Header header

uint8   event_type

uint32  waypoint_id

string  data

uint32  age_ms

### FSMRequest.msg  —  planning_msgs

uint8 MODE_CHANGE=0

uint8 REPLANNING_NEEDED=1

uint8 GOAL_CONFIRMED=2

uint8 OBSTACLE_BLOCKED=3

uint8 LOCALIZATION_DEGRADED=4

uint8 PARK_READY=5

std_msgs/Header header

uint8   request_type

uint8   requested_mode  # common_msgs/AutonomyMode constant

uint32  waypoint_id

string  reason

uint32  age_ms

# 11. Test Kontratı

🧪 Geçme koşulu: 10 tekrarda %90 başarı. Rosbag zorunlu.

| ID | Topic | Senaryo | Girdi | Beklenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | /fsm/mission_state | mission_active=false başlangıç | mission_active: false | Planner trajectory ÜRETMEZ — sadece /planning/status yayınlar |
| F-02 | /fsm/mission_state | mission_active=true geçişi | mission_active: true | Planner GeoJSON aktif eder, trajectory başlar |
| F-03 | /fsm/current_mode | LANE_FOLLOW normal | mode=0, mission_active=true | Planner trajectory üretir |
| F-04 | /fsm/current_mode | STOP_APPROACH - kırmızı ışık | mode=1, stop_reason=1 (RED_LIGHT) | Planner fren — trafik ışığı bekle |
| F-05 | /fsm/current_mode | STOP_APPROACH - engel | mode=1, stop_reason=3 (OBSTACLE_TTC) | Planner fren — engel bekleme |
| F-06 | /fsm/current_mode | STOP_APPROACH - lokalizasyon | mode=1, stop_reason=4 (LOK_LOST) | Planner fren — lokalizasyon geri bekleme |
| F-07 | /fsm/current_mode | OBSTACLE_AVOID | mode=4 | Planner trajectory sampling başlatır |
| F-08 | /fsm/current_mode | PARK_MANEUVER | mode=6 | Planner ≤3km/h, Ackermann |
| F-09 | /fsm/current_mode | MISSION_COMPLETE | mode=7 | speed=0 — /planning/status yayını devam eder |
| F-10 | /fsm/event | PICKUP_COMPLETE | event_type=0, waypoint_id=2 | Planner sıradaki waypoint'e geç |
| F-11 | /fsm/event | REPLANNING_REQUEST | event_type=3 | Planner trajectory sıfırlar |
| F-12 | /planning/fsm_request | GOAL_CONFIRMED | request_type=2, waypoint_id=3 | FSM waypoint tamamlandı işaretler |
| F-13 | /fsm/current_mode | Timeout testi | Yayını 600ms kes | Planner son modu 1s koru → STOP_APPROACH |
| F-14 | Entegrasyon | Tam senaryo: tur başlangıcı | LANE_FOLLOW → PICKUP → LANE_FOLLOW | Tüm topic akışı doğru |

### Fake FSM Publisher — F-04 (STOP_APPROACH + stop_reason)

# FIX-1: stop_reason ile kırmızı ışık sebebini bildir

ros2 topic pub /fsm/current_mode fsm_msgs/msg/CurrentMode \

'{mode: 1, previous_mode: 0,

reason: "RED_LIGHT",

stop_reason: 1,   # CurrentMode.STOP_RED_LIGHT

waypoint_id: 2, valid_until_ms: 500}'

### Fake FSM Publisher — F-01/02 (mission_active geçişi)

# FIX-3: mission_active=false → planner trajectory üretmez

ros2 topic pub /fsm/mission_state fsm_msgs/msg/MissionState \

'{mission_active: false, valid_until_ms: 1000}'

# Beklenen: Planner sadece /planning/status yayınlar

ros2 topic pub /fsm/mission_state fsm_msgs/msg/MissionState \

'{mission_active: true, total_waypoints: 5,

current_waypoint_id: 0, valid_until_ms: 1000}'

# Beklenen: Planner GeoJSON aktif eder, trajectory başlar

# 12. Kontrol Listesi

⚠ Tüm maddeler tamamlanmadan contract aktif sayılmaz.

⬜  [FSM] fsm_msgs package — CurrentMode, MissionState, FSMEvent .msg dosyaları eklendi (FSMMode.msg YOK)

⬜  [FSM] CurrentMode.msg: mode ve previous_mode alanları common_msgs/AutonomyMode kullanıyor

⬜  [Planner] FIX-2: MISSION_COMPLETE modunda /planning/status yayını devam ediyor

⬜  [Planner] FIX-3: mission_active=false iken trajectory üretilmiyor — sadece /planning/status

⬜  [Planner] FIX-3: mission_active=true olunca GeoJSON aktif ediliyor, trajectory başlıyor

⬜  [Planner] /planning/fsm_request subscribe edildi — FSMRequest.msg eklendi

⬜  [Planner] /fsm/current_mode subscribe edildi, timeout 1s → STOP_APPROACH

⬜  [Planner] /fsm/event subscribe edildi, tüm event tipleri işleniyor

⬜  [Planner] /fsm/mission_state subscribe edildi, next_waypoint_type=PARK_ENTRY önceden işleniyor

⬜  [Planner] /planning/goal_reached ve /planning/park_complete FSM'e olay bazlı yayınlanıyor

⬜  [Test] F-01 ile F-14 senaryoları rosbag ile kaydedildi

⬜  [Test] F-04/05/06 stop_reason testleri geçildi

⬜  [Test] F-01/02 mission_active geçiş testleri geçildi

AU Cengaver Robotics  |  FSM ↔ Planner Contract v1.1  |  fsm_msgs + planning_msgs  |  TEKNOFEST 2026