AU CENGAVER ROBOTICS

TEKNOFEST 2026  |  Robotaksi-Binek  |  Hazır Araç

LOKALİZASYON ↔ PLANNER MESAJ SÖZLEŞMESİ

Localization ↔ Planner / FSM

Contract Version: v1.2  |  localization_msgs package

Lokalizasyon: Muhammed Durmaz  |  Planner: Ahmet Salih Uluşık

# 0. Versiyon Geçmişi

| Ver. | Tarih | İçerik |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | — | İlk yayın |
| v1.1 | — | frame_id düzeltmeleri, EKF kovaryans mantığı, ndt_score belirsizliği, raw_gps eklendi |
| v1.2 | — | FIX-1: odom→base_link TF producer düzeltildi — local_ekf_node (Controller değil) FIX-2: EKF iki node mimarisi netleştirildi — local_ekf_node + global_localization_node FIX-3: /localization/map_origin topic'i eklendi — lat_ref, lon_ref, yaw_ref, locked FIX-4: GeoJSON front_bumper referansı ve base_link dönüşümü belgelendi FIX-5: yaw standardı — ENU, 0=+x(Doğu), +CCW, [-π,π] FIX-6: Xsens F9P → Xsens MTI-680-DK (hazır araç sensörü) FIX-7: raw_gps çakışması — planner okumaz, dönüşüm mission/localization yapar FIX-8: ndt_score kaldırıldı → ndt_healthy (bool) + ndt_quality (float) FIX-9: /localization/diagnostics ve /localization/raw_gps'e valid_until_ms eklendi FIX-10: Timeout iki kademeli — STALE dönemi (hız düşür) + STOP dönemi (STOP_APPROACH) |

📋 Değişiklik politikası: Topic adı / alan tipi → MAJOR  |  Alan eklenmesi → MINOR  |  Her breaking change ekibe bildirim

# 1. Temel Prensip

✅ Lokalizasyon araç nerede olduğunu bildirir, nereye gideceğine karar vermez.

- TF standardı: local_ekf_node publishes odom → base_link  |  global_localization_node publishes map → odom

- FIX-5: yaw standardı — ENU, yaw=0 +x yönü (Doğu), pozitif CCW, aralık [-π, π]

- FIX-6: Sensör adı — Xsens MTI-680-DK (hazır araç platformu)

- FIX-7: Planner /localization/raw_gps okumaz — koordinat dönüşümü mission/localization yapar

- FIX-8: ndt_score kaldırıldı — planner ndt_healthy (bool) kullanır, ndt_quality debug için

- FIX-10: Timeout iki kademe — STALE dönemi (hız düşür, devam) + STOP dönemi (STOP_APPROACH)

- QoS: Reliability=RELIABLE  |  Durability=VOLATILE  |  History=KEEP_LAST(10)

- /localization/map_origin için: QoS Durability=TRANSIENT_LOCAL (latching)

# 2. EKF Mimarisi — İki Node (FIX-2)

🔧 FIX-2: local_ekf_node ve global_localization_node ayrı node'lardır. Her birinin sorumluluğu farklıdır.

| Node | Girdi Sensörler | Yayınladığı | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| local_ekf_node | IMU (Xsens MTI-680-DK, 400Hz) Tekerlek encoder | /localization/odometry odom → base_link TF (parent=odom, child=base_link) | Kısa vadeli hareket odom → base_link TF üretir |
| global_localization_node | GPS (Xsens MTI-680-DK, 10Hz) NDT scan-to-map (VLP-16) local_ekf odometry | /localization/pose /localization/status map → odom TF (parent=map, child=odom) | Global konum map → odom TF üretir |

### Node Bağlantı Şeması

Xsens MTI-680-DK IMU (400Hz) ─┐

Tekerlek encoder ──────────────┼─→ local_ekf_node → /localization/odometry (frame: odom)

└──────────────────→ TF: odom → base_link  (parent=odom, child=base_link)

local_ekf odometry ─┐

Xsens MTI-680-DK GPS (10Hz) ─┼─→ global_localization_node → /localization/pose (frame: map)

VLP-16 NDT (10Hz) ────────────┘──────────────────────────→ /localization/status

→ TF: map → odom  (parent=map, child=odom)

# 3. Frame Standardı ve Koordinat Referansları

📐 TF ağacı standardı: map → odom → base_link → camera_frame / lidar_frame. Sensör static TF: base_link → sensor_frame. Lokalizasyon dinamik TF: odom → base_link ve map → odom.

### 3.1 TF Zinciri ve Üreticiler

| Dönüşüm | Sorumlu (Üreten) | Nasıl | Hata Durumu |
| --- | --- | --- | --- |
| base_link → camera_frame | Perception (tf_static) | Kamera kalibrasyonu | TF_MISSING → STOP |
| base_link → lidar_frame | Perception (tf_static) | LiDAR kalibrasyonu | TF_MISSING → STOP |
| odom → base_link | local_ekf_node | tf dinamik — IMU + encoder EKF | Odometry kesilince STOP |
| map → odom | global_localization_node | tf dinamik — NDT-LIO-SAM | EKF IMU dominant moda geç |

### 3.2 Koordinat Referans Tablosu (FIX-4)

| Konum Tipi | Referans | Açıklama / Dönüşüm |
| --- | --- | --- |
| x,y (pose) | base_link | Araç ağırlık merkezi — EKF çıktısı doğrudan kullanılır |
| GeoJSON waypoint | front_bumper | GeoJSON noktaları ön uç noktaya göre tanımlıdır. Planner: x_base = x_wp - L_fb * cos(yaw) ¦ y_base = y_wp - L_fb * sin(yaw) L_fb = base_link → front_bumper offseti (~2.0m, kalibrasyon gerekli) |
| distance_from_front_bumper | front_bumper | stop_target ve obstacle mesafeleri front_bumper'a göredir |
| target_x/y (route_ctx) | base_link | active_route_context koordinatları base_link'te |

### 3.3 Yaw Standardı (FIX-5)

🧭 ENU frame: yaw=0 → +x yönü (Doğu), pozitif CCW (saat yönü tersi), aralık [-π, π]. Tüm pose, odometry ve map_origin mesajlarında geçerli.

# ENU yaw örnekleri:

yaw=0.0      → Doğu (+x)

yaw=π/2      → Kuzey (+y)

yaw=π / -π   → Batı (-x)

yaw=-π/2     → Güney (-y)

# GeoJSON front_bumper → base_link dönüşümü (FIX-4):

# L_fb = front_bumper offset (~2.0m, kalibrasyon gerekli)

x_base = x_wp - L_fb * cos(yaw)

y_base = y_wp - L_fb * sin(yaw)

# 4. /localization/map_origin  —  Yeni Topic (FIX-3)

🗺 Tüm lat/lon → map(x,y) dönüşümlerinin referans noktası. Planner locked=true olana kadar GeoJSON waypoint işlemez.

Topic: /localization/map_origin     Frekans: 1 Hz (ilk 10s yoğun, sonra latching)  valid_until: —  (latched)

Üreten: mission_node veya localization_node  (FIX-3: başlangıçta bir kez yayınlanır, latching)

Kullanan: planner_node  |  localization_node  |  logger

frame_id: —     Amaç: Map frame koordinat dönüşümünün referans noktasını bildirmek. Tüm lat/lon → map(x,y) dönüşümleri bu referansı kullanır. GeoJSON waypoint dönüşümü için zorunlu.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: map |
| lat_ref | float64 | Referans enlem (derece) — dönüşüm formülünün φ₀'ı |
| lon_ref | float64 | Referans boylam (derece) — dönüşüm formülünün λ₀'ı |
| alt_ref | float64 | Referans rakım (m) — opsiyonel |
| yaw_ref | float64 | FIX-5: ENU, 0=+x(Doğu), +CCW, [-π,π] |
| source | string | gps_fix ¦ manual ¦ config_file |
| locked | bool | true = orijin sabitlendi, değişmez — planner locked=true olana kadar waypoint işlemez |

### Planner Davranış Tablosu

| Koşul | Planner Davranışı |
| --- | --- |
| locked=false | Planner GeoJSON dönüşümünü bekler, waypoint işlemez |
| locked=true, ilk kez | Planner GeoJSON lat/lon → map(x,y) dönüşümünü başlatır |
| Hiç gelmezse > 10s | Planner STOP_APPROACH, mission başlatma |
| lat_ref / lon_ref değişirse | Planner tüm waypoint koordinatlarını yeniden hesaplar |

### Örnek Mesaj

# FIX-3: Başlangıçta bir kez yayınlanır — latching QoS

header.frame_id: "map"

lat_ref: 40.789949   # referans enlem

lon_ref: 29.508726   # referans boylam

alt_ref: 85.2

# FIX-5: ENU yaw referansı

yaw_ref: 0.0   # 0 = Doğu

source: "gps_fix"

locked: true

# 5. Hızlı Referans

| Topic | Hz | Üreten Node | frame_id | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /localization/pose | 30–50 | global_localization_node | map | Waypoint takibi, trajectory üretimi |
| /localization/odometry | 50 | local_ekf_node | odom | FIX-1: Controller değil, local_ekf üretir |
| /localization/status | 10 | her iki node | — | FIX-8: ndt_healthy + ndt_quality |
| /localization/map_origin | latched | mission/loc node | map | FIX-3: GeoJSON dönüşüm referansı |
| /localization/diagnostics | 1–2 | her iki node | — | FIX-9: valid_until_ms eklendi |
| /localization/raw_gps | 10 | gps_driver_node | — | FIX-7: Planner OKUMAZ — debug only |

# 6. /localization/pose

Topic: /localization/pose     Frekans: 30–50 Hz  valid_until: 300 ms

Üreten: global_localization_node  (EKF: Xsens MTI-680-DK + VLP-16 NDT — FIX-6)

Kullanan: planner_node  |  fsm_node  |  logger

frame_id: map     Amaç: Aracın map frame'indeki metrik konumunu ve yönelimini aktarmak. GeoJSON waypoint'leri de map frame'e dönüştürülmüş olarak beklenir.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: map x,y METRE cinsinden lokal kartezyen ENU Orijin: /localization/map_origin (lat_ref, lon_ref) — FIX-3 |
| x | float64 | map frame'inde araç konumu (m) — referans noktasından itibaren |
| y | float64 | map frame'inde araç konumu (m) |
| yaw | float64 | FIX-5: ENU standardı yaw=0 → +x yönü (Doğu) pozitif CCW (saat yönü tersi) aralık: [-π, π] |
| linear_velocity | float32 | İleri hız (m/s) |
| angular_velocity | float32 | Dönme hızı (rad/s) |
| position_covariance | float32 | Konum belirsizliği (m²) — waypoint toleransı için |
| heading_covariance | float32 | Yönelim belirsizliği (rad²) |
| velocity_covariance | float32 | Hız belirsizliği |
| source | uint8 | GPS_IMU=0 IMU_LIDAR=1 IMU_ONLY=2 LIDAR_ONLY=3 DEAD_RECKONING=4 |
| localization_confidence | float32 | 0.0–1.0 |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 300ms |

### Planner Davranış Tablosu

| Koşul | Planner Davranışı |
| --- | --- |
| source=GPS_IMU + confidence ≥ 0.8 | Normal operasyon |
| source=IMU_LIDAR + confidence ≥ 0.6 | Tünel modu — normal hız |
| source=IMU_ONLY + 0.4–0.6 | Hız %50 düşür, waypoint toleransları ×2 |
| source=LIDAR_ONLY | Hız %30 düşür |
| source=DEAD_RECKONING | Acil yavaşlama — güvenilir konum yok |
| confidence < 0.4 | STOP_APPROACH |
| position_covariance > 1.0m² | Waypoint toleransını genişlet |
| heading_covariance > 0.1rad² | Kavşak/park kararını geciktir |
| valid_until_ms aşıldı (300ms–1000ms) | STALE dönemi: hız %50 düşür, son pose koru |
| pose kesildi > 1000ms | STOP dönemi: STOP_APPROACH — güvenilir konum yok |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "map"

x: 12.4   # metre — map origin'den itibaren

y: -3.8   # metre

# FIX-5: yaw ENU, 0=Doğu, +CCW, [-π,π]

yaw: 1.5708   # rad ≈ 90° (Kuzey)

linear_velocity: 2.78

position_covariance: 0.04

source: 0   # GPS_IMU

localization_confidence: 0.91

valid_until_ms: 300

# 7. /localization/odometry

Topic: /localization/odometry     Frekans: 50 Hz  valid_until: 200 ms

Üreten: local_ekf_node  (IMU + tekerlek encoder entegrasyonu — FIX-1)

Kullanan: planner_node  |  controller_node  |  logger

frame_id: odom     Amaç: Kısa vadeli sürekli lokal hareket. local_ekf_node üretir. Uzun vadede map frame'e göre drift birikebilir.
Not: linear_velocity planner tarafından /planning/active_route_context.ego_speed_mps üretiminde kullanılabilir. Ancak ana ego speed akışı /controller/feedback.actual_speed → planner → active_route_context şeklindedir.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: odom FIX-1: local_ekf_node üretir (Controller değil) Kısa vadeli sürekli — uzun vadede drift birikebilir |
| x | float64 | odom frame'inde konum (m) |
| y | float64 | odom frame'inde konum (m) |
| yaw | float64 | FIX-5: ENU, 0=+x, +CCW, [-π,π] |
| linear_velocity | float32 | m/s — Pure Pursuit lookahead hesabı için |
| angular_velocity | float32 | rad/s |
| position_covariance | float32 | m² |
| heading_covariance | float32 | rad² |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 200ms |

### Planner Davranış Tablosu

| Koşul | Planner Davranışı |
| --- | --- |
| Normal | Pure Pursuit lookahead: <1m/s→0.8m, 1–3m/s→1.5m, >3m/s→2.5m |
| valid_until_ms aşıldı (200ms–500ms) | STALE dönemi: son odometry koru, hız düşür |
| kesildi > 500ms | STOP dönemi: hız sıfırla |
| position_covariance > 0.5m² | Hız düşür |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "odom"

# FIX-1: local_ekf_node üretir

x: 5.42   y: -0.18

yaw: 1.5703   # ENU, [-π,π]

linear_velocity: 2.78

position_covariance: 0.01

valid_until_ms: 200

# 8. /localization/status

Topic: /localization/status     Frekans: 10 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: global_localization_node + local_ekf_node  (birleşik yayın — FIX-2)

Kullanan: planner_node  |  fsm_node  |  logger  |  supervisor

frame_id: —     Amaç: Lokalizasyon sisteminin bütünsel sağlık durumu. Planner tüm konum güveni kararlarını bu topic'ten alır.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| status | uint8 | OK=0 GNSS_LOST=1 IMU_ONLY=2 LIDAR_ONLY=3 DEGRADED=4 RELOCALIZING=5 LOST=6 |
| localization_confidence | float32 | 0.0–1.0 |
| position_covariance | float32 | m² |
| heading_covariance | float32 | rad² |
| map_odom_stable | bool | map↔odom TF stabil mi |
| map_odom_drift | float32 | Kümülatif sürüklenme (m) |
| gps_available | bool |  |
| imu_available | bool | Xsens MTI-680-DK IMU |
| lidar_available | bool | VLP-16 |
| ndt_converged | bool |  |
| ndt_healthy | bool | FIX-8: convergence + skor eşiği birlikte → planner bu boolean'ı kullanır |
| ndt_quality | float32 | FIX-8: 0.0–1.0 — debug ve diagnostics için (planner karar almaz) |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms |
| warning_flags[] | string[] | GPS_SIGNAL_LOST ¦ IMU_SPIKE ¦ NDT_DIVERGED ¦ MAP_ODOM_DRIFT ¦ EKF_RESET ¦ HEADING_JUMP ¦ LIDAR_STALE ¦ COVARIANCE_HIGH ¦ CALIBRATION_ERROR |

### Planner Davranış Tablosu

| Koşul | Planner Davranışı |
| --- | --- |
| status=OK + confidence ≥ 0.8 | Normal operasyon |
| status=GNSS_LOST | Tünel modu — IMU dominant, normal hız |
| status=IMU_ONLY | Hız %50 düşür, toleranslar genişle |
| status=LIDAR_ONLY | Hız %30 düşür |
| status=DEGRADED | Hız %30 düşür, FSM'e uyarı |
| status=RELOCALIZING | Hız düşür, waypoint geçişini beklet |
| status=LOST | STOP_APPROACH |
| ndt_healthy=false | Hız düşür — FIX-8 |
| map_odom_stable=false | Trajectory üretimini durdur |
| map_odom_drift > 0.5m | Toleranslar artır, FSM'e drift uyarısı |
| warning_flags: HEADING_JUMP | Kavşak/park kararını geciktir |
| warning_flags: EKF_RESET | Waypoint doğrulamayı iptal et, yeniden başlat |
| valid_until_ms aşıldı (500ms–1500ms) | STALE dönemi: status=DEGRADED gibi davran |
| kesildi > 1500ms | STOP dönemi: status=LOST gibi davran → STOP_APPROACH |

### Örnek Mesaj

status: 0   # OK

localization_confidence: 0.91

position_covariance: 0.04

map_odom_stable: true

ndt_converged: true

# FIX-8: planner ndt_healthy kullanır, ndt_quality sadece debug

ndt_healthy: true

ndt_quality: 0.87

warning_flags: []

# 9. /localization/diagnostics

Topic: /localization/diagnostics     Frekans: 1–2 Hz  valid_until: 2000 ms

Üreten: local_ekf_node + global_localization_node  (FIX-2)

Kullanan: debugger  |  supervisor  |  logger

frame_id: —     Amaç: Lokalizasyon teknik sağlığı. FIX-9: valid_until_ms eklendi.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| node_name | string | local_ekf_node ¦ global_localization_node |
| ekf_update_hz | float32 |  |
| gps_hz | float32 | Xsens MTI-680-DK GPS çıkışı (FIX-6) |
| imu_hz | float32 | Xsens MTI-680-DK IMU (hedef 400Hz — FIX-6) |
| lidar_hz | float32 | VLP-16 (hedef 10Hz) |
| ndt_latency_ms | float32 | NDT işlem süresi (ms) |
| ekf_latency_ms | float32 | EKF güncelleme süresi (ms) |
| position_drift_m | float32 | Son 10s kümülatif konum drift (m) |
| heading_drift_deg | float32 | Son 10s kümülatif yönelim drift (°) |
| localization_confidence | float32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | FIX-9: 2000ms — timeout izleme için eklendi |
| warning_flags[] | string[] | GPS_SIGNAL_LOST ¦ IMU_SPIKE ¦ NDT_DIVERGED ¦ MAP_ODOM_DRIFT ¦ EKF_RESET ¦ HEADING_JUMP ¦ LIDAR_STALE ¦ COVARIANCE_HIGH ¦ CALIBRATION_ERROR |

### Planner Davranış Tablosu

| Koşul | Planner Davranışı |
| --- | --- |
| ekf_update_hz < 30Hz | Gecikme — hız düşür |
| ndt_latency_ms > 100ms | NDT yavaş — konum gecikmeli |
| position_drift_m > 0.5m | Kritik sürüklenme — DEGRADED bekleniyor |
| warning_flags: IMU_SPIKE | Yönelim kararlarını askıya al |
| warning_flags: CALIBRATION_ERROR | Araç piste alınmamalı |
| valid_until_ms aşıldı (2000ms–4000ms) | STALE dönemi: diagnostics stale uyarısı |
| kesildi > 4000ms | STOP dönemi: node kayıp kabul et |

### Örnek Mesaj

node_name: "global_localization_node"

ekf_update_hz: 50.0

# FIX-6: Xsens MTI-680-DK

gps_hz: 10.0  imu_hz: 400.0  lidar_hz: 10.0

ndt_latency_ms: 45.0  ekf_latency_ms: 8.0

position_drift_m: 0.02  heading_drift_deg: 0.3

localization_confidence: 0.91

# FIX-9:

valid_until_ms: 2000

warning_flags: []

# 10. /localization/raw_gps — OPSİYONEL

ℹ FIX-7: Planner bu topic'i OKUMAZ. Debug/rosbag için. Koordinat dönüşümü mission_node veya localization_node yapar.

Topic: /localization/raw_gps     Frekans: 10 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: gps_driver_node  (Xsens MTI-680-DK — FIX-6)

Kullanan: logger  |  debugger  |  rosbag  (Planner OKUMAZ — FIX-7)

frame_id: —     Amaç: Ham GPS verisini debug ve rosbag kaydı için yayınlamak. Planner ham GPS okumaz; koordinat dönüşümünü mission_node/localization_node yapar.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| latitude | float64 | Ham GPS enlemi (derece) |
| longitude | float64 | Ham GPS boylamı (derece) |
| altitude | float64 | Rakım (m) |
| fix_status | uint8 | NO_FIX=0 FIX_2D=1 FIX_3D=2 DGPS=3 RTK_FLOAT=4 RTK_FIXED=5 |
| num_satellites | uint8 |  |
| hdop | float32 | Yatay hassasiyet — düşük = iyi |
| position_covariance | float32 | Ham GPS konum belirsizliği (m²) |
| valid_until_ms | uint32 | FIX-9: 500ms — timeout izleme için eklendi |

### Planner Davranış Tablosu

| Koşul | Planner Davranışı |
| --- | --- |
| Planner bu topic'i OKUMAZ — FIX-7 | Koordinat dönüşümü mission_node veya localization_node yapar |
| fix_status=NO_FIX | localization_node gps_available=false yapmalı |
| fix_status=RTK_FIXED + hdop < 1.0 | Yüksek kalite GPS — localization_node kovaryansı düşürür |
| valid_until_ms aşıldı | Sadece rosbag/debug etkisi — planner etkilenmez |

### Örnek Mesaj

# FIX-7: Planner bu topic'i okumaz

# FIX-6: Xsens MTI-680-DK GPS çıkışı

latitude: 40.789949

longitude: 29.508726

altitude: 85.2

fix_status: 5   # RTK_FIXED

num_satellites: 14  hdop: 0.8

# FIX-9:

valid_until_ms: 500

# 11. Planner Algoritmalarının Konum Güveni Bağımlılığı

| Algoritma | Karar Dayanağı | Normal | DEGRADED | LOST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waypoint Doğrulama | dist+heading | <0.5m ±20° | Eşikler ×2 | Geçiş durdur |
| Pure Pursuit Lookahead | linear_velocity (odom) | <1m/s→0.8m, 1–3m/s→1.5m, >3m/s→2.5m | Max 1.5m | Sabit 0.8m |
| Dubins Path (Park) | heading_cov < 0.05rad² | Başlat | heading_cov≥0.05 → bekle | Park yok |
| Kavşak Kararı | heading_cov < 0.1rad² | w1=0.7×Δh+w2=0.3×m | Mecburi yön | Kavşakta dur |
| EKF Tünel Modu | status=GNSS_LOST | GPS cov düşük | GPS cov büyük/devre dışı IMU baskın | Dead reckoning |
| Trajectory Sampling | pos_cov < 0.5m² | 1–2s ufuk | 0.5s ufuk | Dur |

# 12. Timeout Referans Tablosu — İki Kademeli (FIX-10)

⏱ FIX-10: valid_until_ms aşılması STALE dönemi başlatır (hız düşür, devam et). Uzun süreli kesinti STOP dönemi başlatır (STOP_APPROACH).

| Topic | Hz | valid_until | STALE eşiği | STALE dönemi davranışı | STOP dönemi (kesilme) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /localization/pose | 30–50 | 300ms | 300–1000ms | Hız %50 — son pose koru | 1000ms+ → STOP_APPROACH |
| /localization/odometry | 50 | 200ms | 200–500ms | Son odo koru — hız düşür | 500ms+ → hız sıfırla |
| /localization/status | 10 | 500ms | 500–1500ms | DEGRADED gibi davran | 1500ms+ → LOST gibi → STOP_APPROACH |
| /localization/map_origin | latched | — | — | locked=true bekliyorsa dur | 10s+ gelmezse → STOP_APPROACH |
| /localization/diagnostics | 1–2 | 2000ms | 2–4s | Stale uyarısı logla | 4s+ → node kayıp kabul |
| /localization/raw_gps | 10 | 500ms | — | Planner etkilenmez | Planner etkilenmez |

### Genel Fallback Özeti

- /localization/pose STALE (300–1000ms) → hız %50 düşür — dur değil

- /localization/pose STOP (>1000ms) → STOP_APPROACH

- /localization/status STALE (500–1500ms) → DEGRADED gibi davran

- /localization/status STOP (>1500ms) → LOST gibi → STOP_APPROACH

- /localization/map_origin hiç gelmezse >10s → STOP_APPROACH, mission başlatma

- AUTONOMOUS_EMERGENCY → safety supervisor — planner tetiklemez

# 13. Custom .msg Dosyaları — localization_msgs Package

📦 FIX-8: ndt_score kaldırıldı, ndt_healthy+ndt_quality eklendi. FIX-9: diagnostics+raw_gps'e valid_until_ms eklendi. FIX-3: MapOrigin.msg yeni.

### LocalizationPose.msg  —  localization_msgs

# FIX-6: GPS/IMU sensörü Xsens MTI-680-DK (hazır araç platformu)

# FIX-5: yaw standardı — ENU frame, yaw=0 +x yönü, pozitif CCW, aralık [-π, π]

# --- Source constants ---

uint8 GPS_IMU=0

uint8 IMU_LIDAR=1

uint8 IMU_ONLY=2

uint8 LIDAR_ONLY=3

uint8 DEAD_RECKONING=4

# -------------------------

# frame_id: map — x,y METRE cinsinden lokal kartezyen ENU

# Orijin: /localization/map_origin'den gelen lat_ref/lon_ref

std_msgs/Header header

float64 x

float64 y

# FIX-5: yaw — ENU, 0=+x(Doğu), pozitif CCW, [-π, π]

float64 yaw

float32 linear_velocity

float32 angular_velocity

float32 position_covariance

float32 heading_covariance

float32 velocity_covariance

uint8   source

float32 localization_confidence

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### LocalizationOdometry.msg  —  localization_msgs

# frame_id: odom — kısa vadeli sürekli lokal hareket

# FIX-1/2: Bu topic'i local_ekf_node üretir

# FIX-5: yaw — ENU, 0=+x(Doğu), pozitif CCW, [-π, π]

std_msgs/Header header

float64 x

float64 y

float64 yaw

float32 linear_velocity

float32 angular_velocity

float32 position_covariance

float32 heading_covariance

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### LocalizationStatus.msg  —  localization_msgs

# --- Status constants ---

uint8 OK=0

uint8 GNSS_LOST=1

uint8 IMU_ONLY=2

uint8 LIDAR_ONLY=3

uint8 DEGRADED=4

uint8 RELOCALIZING=5

uint8 LOST=6

# -------------------------

std_msgs/Header header

uint8   status

float32 localization_confidence

float32 position_covariance

float32 heading_covariance

bool    map_odom_stable

float32 map_odom_drift

bool    gps_available

bool    imu_available

bool    lidar_available

bool    ndt_converged

# FIX-8: ndt_score yerine ndt_healthy + ndt_quality

# ndt_healthy: convergence ve skor eşiği birlikte — planner bu boolean'ı kullanır

# ndt_quality: 0.0–1.0, debug ve diagnostics için

bool    ndt_healthy

float32 ndt_quality

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

string[] warning_flags

### LocalizationDiagnostics.msg  —  localization_msgs

# FIX-9: valid_until_ms eklendi

std_msgs/Header header

string  node_name

float32 ekf_update_hz

float32 gps_hz

float32 imu_hz

float32 lidar_hz

float32 ndt_latency_ms

float32 ekf_latency_ms

float32 position_drift_m

float32 heading_drift_deg

float32 localization_confidence

# FIX-9: diagnostics timeout izleme için

uint32  valid_until_ms

string[] warning_flags

### RawGPS.msg  —  localization_msgs

# FIX-6: Sensör Xsens MTI-680-DK (hazır araç platformu)

# FIX-7: OPSİYONEL — planner bu topic'i OKUMAZ

# Koordinat dönüşümünü (lat/lon → map frame) mission_node veya

# localization_node yapar; planner ham GPS okumaz.

# FIX-9: valid_until_ms eklendi

# --- Fix status constants ---

uint8 NO_FIX=0

uint8 FIX_2D=1

uint8 FIX_3D=2

uint8 DGPS=3

uint8 RTK_FLOAT=4

uint8 RTK_FIXED=5

# ----------------------------

std_msgs/Header header

float64 latitude

float64 longitude

float64 altitude

uint8   fix_status

uint8   num_satellites

float32 hdop

float32 position_covariance

# FIX-9:

uint32  valid_until_ms

### MapOrigin.msg  —  localization_msgs

# FIX-3: Harita orijini — map frame koordinat dönüşümü için referans

# Tüm lat/lon → map(x,y) dönüşümleri bu referansı kullanır

# GeoJSON waypoint dönüşümü ve planner başlangıcı için zorunlu

std_msgs/Header header

float64 lat_ref     # referans enlem (derece)

float64 lon_ref     # referans boylam (derece)

float64 alt_ref     # referans rakım (m, opsiyonel)

# FIX-5: yaw_ref — ENU, 0=+x(Doğu), pozitif CCW

float64 yaw_ref     # harita yönelim referansı (rad)

string  source      # gps_fix | manual | config_file

bool    locked      # true = orijin sabitlendi, değişmez

# 14. Test Kontratı

🧪 L-06/07: FIX-10 iki kademeli timeout  |  L-10: FIX-8 ndt_healthy  |  L-11: FIX-3 map_origin

| ID | Topic | Senaryo | Girdi | Beklenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | /localization/status | OK→LOST | status=6 | Planner STOP_APPROACH |
| L-02 | /localization/status | GNSS_LOST | gps_available=false, status=1 | IMU+LiDAR dominant |
| L-03 | /localization/status | DEGRADED | confidence=0.5, status=4 | Hız %30 düşür |
| L-04 | /localization/pose | GPS kayması | position_covariance=2.0 | Waypoint tolerans genişle |
| L-05 | /localization/pose | Heading jump | heading_covariance=0.2 | Kavşak/park gecik |
| L-06 | /localization/pose | STALE dönemi | Pose yayını 400ms kes | Hız %50 düşür — STOP değil |
| L-07 | /localization/pose | STOP dönemi | Pose yayını 1200ms kes | STOP_APPROACH |
| L-08 | /localization/status | map_odom_drift | map_odom_drift=0.8 | FSM drift uyarısı |
| L-09 | /localization/status | EKF_RESET | warning_flags: EKF_RESET | Waypoint doğrulama iptal |
| L-10 | /localization/status | ndt_healthy=false | ndt_healthy: false | Planner hız düşürür |
| L-11 | /localization/map_origin | locked=false | locked: false | Planner waypoint işlemez |
| L-12 | Entegrasyon | Tünel senaryosu | Tünel boyunca IMU+LiDAR | Normal hız, çıkışta GPS geri |

### Fake Publisher — L-06 (STALE dönemi)

# Pose yayınını 400ms kes → STALE dönemi: hız %50 düşür, DUR değil

# Sonra tekrar başlat → normale dön

### Fake Publisher — L-07 (STOP dönemi)

# Pose yayınını 1200ms kes → STOP dönemi: STOP_APPROACH

### Fake Publisher — L-11 (map_origin locked=false)

ros2 topic pub /localization/map_origin localization_msgs/msg/MapOrigin \

'{lat_ref: 40.789949, lon_ref: 29.508726, yaw_ref: 0.0,

source: "gps_fix", locked: false}'

# Beklenen: Planner waypoint işlemez, bekler

# 15. Kontrol Listesi

⚠ Tüm maddeler tamamlanmadan contract aktif sayılmaz.

⬜  [Lokalizasyon] TF ağacı: base_link → camera_frame / lidar_frame (Perception tf_static)

⬜  [Lokalizasyon] TF ağacı: odom → base_link (local_ekf_node dinamik)

⬜  [Lokalizasyon] TF ağacı: map → odom (global_localization_node dinamik)

⬜  [Lokalizasyon] FIX-2: local_ekf_node ve global_localization_node ayrı node'lar — sorumluluklar ayrı

⬜  [Lokalizasyon] FIX-3: /localization/map_origin yayınlanıyor, locked=true başlangıçta ayarlandı

⬜  [Lokalizasyon] FIX-5: yaw ENU standardında — 0=+x(Doğu), +CCW, [-π,π]

⬜  [Lokalizasyon] FIX-6: Sensör adı Xsens MTI-680-DK olarak güncellendi

⬜  [Lokalizasyon] FIX-8: ndt_score kaldırıldı — ndt_healthy + ndt_quality eklendi

⬜  [Lokalizasyon] FIX-9: /localization/diagnostics'e valid_until_ms eklendi

⬜  [Lokalizasyon] FIX-9: /localization/raw_gps'e valid_until_ms eklendi

⬜  [Lokalizasyon] /localization/raw_gps yayınlanıyor — planner subscribe değil

⬜  [Planner] FIX-4: GeoJSON waypoint dönüşümünde front_bumper offset uygulanıyor

⬜  [Planner] FIX-7: Planner /localization/raw_gps subscribe ETMİYOR

⬜  [Planner] FIX-8: ndt_healthy boolean kontrolü eklendi — ndt_score kullanılmıyor

⬜  [Planner] FIX-10: STALE dönemi (hız %50) ve STOP dönemi ayrı olarak uygulandı

⬜  [Planner] /localization/map_origin subscribe edildi — locked=true bekle

⬜  [Test] L-01 ile L-12 senaryoları rosbag ile kaydedildi

⬜  [Test] L-06/07 iki kademeli timeout testleri geçildi

⬜  [Test] L-10 ndt_healthy=false testi geçildi

⬜  [Test] L-11 map_origin locked=false testi geçildi

AU Cengaver Robotics  |  Localization ↔ Planner Contract v1.2  |  localization_msgs  |  TEKNOFEST 2026