AU CENGAVER ROBOTICS

TEKNOFEST 2026  |  Robotaksi-Binek  |  Hazır Araç

ALGİLAMA KATMANI MESAJ SÖZLEŞMESİ

Perception ↔ Planner / FSM

Contract Version: v1.4  |  perception_msgs package

Algılama: Yusuf Aydın / Melih Korkmaz  |  Planner: Ahmet Salih Uluşık

# 0. Versiyon Geçmişi

| Ver. | Tarih | İçerik |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | — | İlk yayın |
| v1.1 | — | bbox, warning_flags, confirmed, event_memory_ttl_ms, enum constant'lar eklendi |
| v1.2 | — | in_path kaldırıldı, active_route_context eklendi, UNKNOWN ışık stop-zone bağlamlı, lane_lost anında hız düşürme |
| v1.3 | — | FIX-2.1: TTC closing speed bazlı — statik engel in_path=true ise sonlu TTC üretilir FIX-2.2: GREEN ışık kararı relevant_to_route=true + confirmed=true koşuluna bağlandı FIX-2.3: STALE ışık davranışı son bilinen state'e göre ayrıştırıldı (eski GREEN agresif devam yok) FIX-2.4: distance terminolojisi standardize edildi — position_x/y (base_link), distance (front_bumper skaler) FIX-2.5: /perception/junction MVP'de opsiyonel / Phase-2 olarak işaretlendi FIX-2.6: TF sahipliği netleştirildi — Lokalizasyon üretir, Controller tüketici |
| v1.4 | — | FIX-1 (v1.4): TF tablosu yön standardı localization contract ile eşleştirildi — odom→base_link ve map→odom FIX-2 (v1.4): active_route_context timestamp kuralı — age_ms > 200ms → relevant_to_route=false, yoksa karar üretme FIX-3 (v1.4): active_route_context içinde planner_mode string → uint8 (common_msgs/AutonomyMode constant) active_route_context'e age_ms alanı eklendi |

📋 Değişiklik politikası: Topic adı / alan tipi → MAJOR  |  Alan eklenmesi → MINOR  |  Breaking change öncesi ekibe bildirim

# 1. Temel Prensip ve Ortak Kurallar

✅ Perception karar vermez, durum bildirir. Tüm mesajlar temporal filtre + güven skoru + rota bağlamı içeren teyitli olay bilgisidir.

- Tüm topic'lerde zorunlu: header.stamp, header.frame_id, confidence, valid_until_ms

- frame_id = base_link — tüm koordinatlar (position_x/y, target_x/y) araç koordinat sisteminde

- distance ve distance_from_front_bumper — front_bumper referanslı skaler mesafe (koordinat değil)

- FIX-2.1: TTC = distance_along_path / max(closing_speed, ε)  |  Statik engel in_path=true → ttc sonlu (inf değil)

- FIX-2.2: GREEN ışık kararı RED gibi koşullanır: relevant_to_route=true + confirmed=true zorunlu

- FIX-2.3: STALE ışık: last_state=GREEN + in_stop_zone=true → konservatif moda düş (eski GREEN ile agresif devam yok)

- FIX-2.5: /perception/junction MVP'de opsiyonel — junction context active_route_context.route_direction'dan alınır

- FIX-2.6: TF standardı — local_ekf_node publishes odom→base_link  |  global_localization_node publishes map→odom  |  Controller tüketici

- FIX-2 (Timestamp): active_route_context age_ms > 200ms → relevant_to_route=false  |  route_context yoksa karar üretme, sadece logla

- FIX-3: /planning/active_route_context içinde planner_mode artık uint8 (common_msgs/AutonomyMode) — string değil

- Warning flag standart set: NO_INPUT | LOW_OUTPUT_HZ | HIGH_LATENCY | LOW_CONFIDENCE | STALE_MESSAGE | TF_MISSING | SYNC_MISMATCH | MODEL_ERROR | CONFLICT_STATE | CLUSTER_SPLIT

# 2. Hızlı Referans — Topic Listesi

| Topic | Hz | Üreten | frame_id | MVP? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /perception/lane_model | 20–30 | lane_node | base_link | ✅ Zorunlu |
| /perception/traffic_light_state | 10–30 | traffic_light_node | base_link | ✅ Zorunlu |
| /perception/traffic_signs | 10–30 | traffic_sign_node | base_link | ✅ Zorunlu |
| /perception/obstacle_tracks | 20 | lidar+fusion | base_link | ✅ Zorunlu |
| /perception/stop_target | 10–20 | stop_target_node | base_link | ✅ Zorunlu |
| /perception/junction | 10 | junction_node | base_link | ⬜ Opsiyonel — Phase-2 |
| /perception/diagnostics | 1–2 | Tüm perc. node'lar | — | ✅ Zorunlu |
| /planning/active_route_context | 10 | planner_node | base_link | ✅ Zorunlu |

# 3. TF (Transform) Sorumlulukları

📐 FIX-2.6: base_link→odom ve odom→map dönüşümlerini Lokalizasyon üretir. Controller bu dönüşümleri tüketir, üretmez.

| Dönüşüm | Sorumlu | Nasıl | Hata |
| --- | --- | --- | --- |
| camera_frame → base_link | Perception (lane_node, traffic_light_node, sign_node) | tf_static — kamera kalibrasyonu | STALE_MESSAGE: TF_MISSING → STOP |
| lidar_frame → base_link | Perception (lidar_obstacle_node, fusion_node) | tf_static — LiDAR kalibrasyonu | STALE_MESSAGE: TF_MISSING → STOP |
| odom → base_link | local_ekf_node (Lokalizasyon) | tf dinamik — IMU + encoder EKF | odometry kesilince STOP |
| map → odom | global_localization_node (Lokalizasyon) | tf dinamik — NDT-LIO-SAM | EKF IMU dominant |

### tf_static Örnek — perception_bringup launch

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \

0.5 0.0 0.8  0.0 0.0 0.0 1.0  base_link camera_frame

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \

0.0 0.0 1.2  0.0 0.0 0.0 1.0  base_link lidar_frame

# 4. Planner → Perception: /planning/active_route_context

📤 relevant_to_route, in_stop_zone ve in_path hesabı için planner bu topic'i yayınlar. Tüm koordinatlar base_link.

Topic: /planning/active_route_context   Frekans: 10 Hz  |  valid_until: 500ms  |  frame_id: base_link

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | frame_id: base_link — TÜM ALANLAR BASE_LINK 4 contractta BİREBİR AYNI şema |
| active_waypoint_id | uint32 | Aktif GeoJSON nokta ID |
| target_x / target_y | float32 | base_link koordinatında hedef nokta (m) |
| target_heading | float32 | Hedef yön (rad) |
| planner_mode | uint8 | common_msgs/AutonomyMode constant |
| route_direction | string | STRAIGHT ¦ LEFT ¦ RIGHT ¦ ROUNDABOUT ¦ UNKNOWN |
| planned_trajectory[] | Point[] | base_link koordinatı — in_path hesabı için |
| lookahead_distance | float32 | Anlık lookahead (m) |
| in_stop_zone | bool | Araç aktif stop-zone içinde mi |
| distance_to_stop_zone | float32 | Stop-zone'a mesafe (m) |
| localization_confidence | float32 | EKF güveni |
| ego_speed_mps | float32 | controller/feedback.actual_speed'den planner tarafından beslenir Perception TTC hesabında ego speed kaynağı bu alan Akış: /controller/feedback → planner → /planning/active_route_context → perception TTC |
| route_context_valid | bool | Lokalizasyon + waypoint aktif + planner ACTIVE → true false: perception relevant_to_route=false, planner kontrollü yaklaş warning_flags: ROUTE_CONTEXT_MISSING ekle |
| age_ms | uint32 | Mesajın kaç ms eski olduğu — timestamp kuralı: >200ms → relevant=false |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms — aşılırsa perception route_context_valid=false kabul eder |

⚠ Timestamp Kuralı: age_ms > 200ms → relevant_to_route=false. route_context_valid=false → perception relevant iddia etmez ama algıyı sessizce yok saymaz — warning_flags: ROUTE_CONTEXT_MISSING, planner kontrollü yaklaş, agresif karar üretme. route_context yoksa kırmızı ışık tamamen etkisiz KALMAZ — hız düşür.

# Tüm koordinatlar base_link frame'inde

std_msgs/Header header   # frame_id: base_link

uint32  active_waypoint_id

float32 target_x            # base_link koordinatı (m)

float32 target_y            # base_link koordinatı (m)

float32 target_heading

# FIX-3: planner_mode string değil — common_msgs/AutonomyMode constant

uint8   planner_mode

string  route_direction

geometry_msgs/Point[] planned_trajectory  # base_link koordinatı

float32 lookahead_distance

bool    in_stop_zone

float32 distance_to_stop_zone

float32 localization_confidence

# FIX-2: Timestamp kuralı için age_ms

uint32  age_ms

# 5. Sorumluluk Ayrımı

| Alan | Perception verir | Planner hesaplar |
| --- | --- | --- |
| Engel konumu/boyutu/hızı | ✅ position_x/y, dimensions, velocity | — |
| TTC (closing speed bazlı) | ✅ perception hesaplar | — |
| in_path | ❌ | ✅ planned_trajectory ile |
| bypass_possible | ❌ | ✅ şerit + boyut |
| relevant_to_route (ışık/işaret) | ❌ tek başına bilemez | ✅ active_route_context ile |
| in_stop_zone | ❌ | ✅ active_route_context üzerinden perception'a iletilir |
| STALE last_state takibi | ✅ perception son geçerli state'i yayınlar | ✅ planner son state'i saklar |

# 6. Hız Bağımlı Fren Mesafesi

⚡ Perception sadece distance ve ttc (closing speed bazlı) verir. Planner karar verir.

# TTC hesabı (perception tarafı):

# ego_speed kaynağı: active_route_context.ego_speed_mps

# (controller/feedback.actual_speed → planner → active_route_context)

ego_speed = active_route_context.ego_speed_mps

closing_speed = ego_speed - obstacle_velocity_along_path

ttc = distance_along_path / max(closing_speed, 0.001)

# Statik engel in_path=true → ttc = distance / ego_speed

# in_path=false veya closing_speed<=0 → ttc = inf

# Acil mesafe (planner tarafı):

emergency_distance = max(0.3, v_mps * 0.3 + 0.2)

if distance < emergency_distance or ttc < 2.0:

→ tam fren isteği (controller'a)

# 7. /perception/lane_model

Topic: /perception/lane_model     Frekans: 20–30 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: lane_node  (UFLD v2 + TensorRT FP16)

Kullanan: planner_node  |  fsm_node

frame_id: base_link     Amaç:

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: base_link |
| centerline[] | Point[] | Şerit merkez noktaları (x,y) — base_link, min 5m ileri, aralık ≤ 0.1m |
| left_boundary[] | Point[] | Sol şerit sınırı — base_link koordinatında nokta |
| right_boundary[] | Point[] | Sağ şerit sınırı — base_link koordinatında nokta |
| lane_confidence | float32 | 0.0–1.0 |
| lane_lost | bool | true → planner anında hız düşürür, 0.5–1.0s NDT fallback |
| curvature | float32 | Anlık eğrilik → lookahead: düz 2.5m, viraj 0.8m |
| lane_width_estimate | float32 | Tahmini şerit genişliği (m) |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms |
| source_sensor | string | camera |
| warning_flags[] | string[] | LOW_CONFIDENCE ¦ STALE_MESSAGE ¦ LANE_BOUNDARY_MISSING |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| lane_confidence ≥ 0.7 | Normal şerit takibi |
| 0.4 ≤ lane_confidence < 0.7 | Hız düşür, smoothing artır |
| lane_confidence < 0.4 / lane_lost=true | Anında hız düşür → 0.5–1s son model → STOP_APPROACH |
| valid_until_ms aşıldı | lane_lost=true gibi davran |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "base_link"

lane_confidence: 0.82

lane_lost: false

curvature: 0.12

valid_until_ms: 500

# 8. /perception/traffic_light_state

Topic: /perception/traffic_light_state     Frekans: 10–30 Hz  valid_until: 300 ms

Üreten: traffic_light_node  (HSV ROI + 3 kare teyit)

Kullanan: fsm_node  |  planner_node

frame_id: base_link     Amaç: Trafik ışığı durumunu teyit, rota ilişkisi ve stop-zone bağlamıyla aktarmak.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: base_link |
| state | uint8 | UNKNOWN=0 RED=1 YELLOW=2 GREEN=3 STALE=4 CONFLICT=5 |
| confidence | float32 | < 0.7 → UNKNOWN gönder |
| relevant_to_route | bool | false → karar üretme. route_context'ten hesaplanır |
| distance_to_stop | float32 | front_bumper referanslı skaler durma mesafesi (m) |
| confirmed | bool | 3 ardışık kare teyidi sonrası true |
| in_stop_zone | bool | Araç aktif stop-zone içinde mi — STALE davranışı için kritik |
| bbox_x / bbox_y / bbox_w / bbox_h | float32 | Debug: bounding box (piksel) |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 300ms |
| source_sensor | string | camera |
| warning_flags[] | string[] | LOW_CONFIDENCE ¦ STALE_MESSAGE ¦ CONFLICT_STATE ¦ SYNC_MISMATCH |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| state=RED + relevant=true + confirmed=true | STOP_APPROACH — jerk sınırlı fren |
| state=YELLOW + relevant=true + confirmed=true | Hızı yarıya indir, stop noktasına yaklaş |
| state=GREEN + relevant=true + confirmed=true | LANE_FOLLOW, yumuşak ivmelenme |
| state=GREEN + relevant=false | Sadece logla — karar üretme (ilgisiz ışık FSM davranışını etkilemez) |
| state=GREEN + confirmed=false | İşleme alma, bekle — teyitsiz GREEN ile kalkış yok |
| state=UNKNOWN + relevant=true + in_stop_zone=true | Bekle veya RED gibi davran — konservatif |
| state=UNKNOWN + relevant=true + in_stop_zone=false | Hız düşür, kontrollü yaklaş, hemen durma |
| state=UNKNOWN + relevant=false | Sadece logla |
| state=STALE + last_state=RED/YELLOW + in_stop_zone=true | Konservatif şekilde koru — eski kırmızıyla beklemek güvenli taraf |
| state=STALE + last_state=GREEN + in_stop_zone=true | UNKNOWN/konservatif moda düş — eski yeşille agresif devam etme |
| state=STALE + in_stop_zone=false | Kontrollü yaklaş, yeni mesaj bekle |
| state=CONFLICT | RED kabul et |
| confirmed=false | İşleme alma |
| Işık + işaret çakışması | IŞIK öncelikli — işaret kararı iptal |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "base_link"

state: 3  # GREEN

confidence: 0.89

relevant_to_route: true

confirmed: true

in_stop_zone: false

distance_to_stop: 11.8   # front_bumper referanslı skaler mesafe

valid_until_ms: 300

# 9. /perception/traffic_signs

Topic: /perception/traffic_signs     Frekans: 10–30 Hz  valid_until: 1000 ms

Üreten: traffic_sign_node  (YOLOv8n TensorRT FP16)

Kullanan: fsm_node  |  planner_node

frame_id: base_link     Amaç: İşaretleri event_status ve rota ilişkisiyle aktarmak.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: base_link |
| signs[] | TrafficSign[] | Dizi formatı |
| sign_id | uint32 | Event memory kalıcı ID |
| type | uint8 | STOP=1 NO_ENTRY=3 MANDATORY_LEFT=4 MANDATORY_RIGHT=5 MANDATORY_STRAIGHT=6 ROUNDABOUT=9 NO_PARKING=11 TUNNEL=12 |
| confidence | float32 |  |
| relevant_to_route | bool | route_context'ten hesaplanır |
| distance | float32 | front_bumper referanslı skaler mesafe (m) |
| event_status | uint8 | NEW=0 TRACKED=1 ALREADY_HANDLED=2 STALE=3 |
| confirmed | bool | 3 kare teyit sonrası true |
| bbox_x/y/w/h | float32 | Debug: bounding box (piksel) |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 1000ms — mesajın geçerlilik süresi |
| event_memory_ttl_ms | uint32 | Aynı tabelanın tekrar NEW üretmesini engelleyen süre (ayrı config: 5000ms önerilen) |
| source_sensor | string | camera |
| warning_flags[] | string[] | LOW_CONFIDENCE ¦ STALE_MESSAGE ¦ BBOX_MISSING |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| STOP + NEW + relevant=true + confirmed=true | STOP_APPROACH |
| NO_ENTRY | O kavşak kolu elenir |
| MANDATORY_* + NEW + relevant=true | O yön direkt seçilir |
| ROUNDABOUT | Dönel kavşak modu |
| TUNNEL | Hız 10 km/h, EKF IMU dominant |
| NO_PARKING | O slot available=false |
| event_status=ALREADY_HANDLED | Yeni karar üretme |
| event_status=STALE / valid_until_ms aşıldı | Yoksay |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "base_link"

signs:

- sign_id: 7

type: 1  # STOP

event_status: 0  # NEW

distance: 9.2   # front_bumper referanslı skaler mesafe

confidence: 0.88

relevant_to_route: true

confirmed: true

# 10. /perception/obstacle_tracks

Topic: /perception/obstacle_tracks     Frekans: 20 Hz  valid_until: 200 ms

Üreten: lidar_obstacle_node + fusion_node  (PCL Öklid + Centroid Kalman)

Kullanan: planner_node  |  fsm_node

frame_id: base_link     Amaç: Engelleri track ID, sınıf, hız ve TTC ile aktarmak. TTC closing speed'e göre hesaplanır — statik engel yolda ise sonlu TTC üretilir.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: base_link |
| tracks[] | ObstacleTrack[] |  |
| track_id | uint32 | Centroid Kalman kalıcı ID |
| class_label | uint8 | UNKNOWN_OBSTACLE=0 VEHICLE=1 PEDESTRIAN=2 CONE=3 BARRIER=4 |
| confidence | float32 |  |
| position_x | float32 | base_link koordinatında engel merkezi x (m) |
| position_y | float32 | base_link koordinatında engel merkezi y (m) |
| distance | float32 | front_bumper referanslı skaler mesafe (m) |
| velocity_x | float32 | m/s — Centroid Kalman tahmini |
| velocity_y | float32 | m/s |
| ttc | float32 | FIX-2.1: closing speed bazlı TTC ttc = distance_along_path / max(closing_speed, ε) closing_speed = ego_speed − obstacle_velocity_along_path Statik engel (is_static=true) + in_path=true: closing_speed = ego_speed → ttc = distance / ego_speed (sonlu değer) in_path=false veya closing_speed ≤ 0: ttc = inf |
| width/length/height | float32 | m |
| is_static | bool | hız < 0.1 m/s → true |
| source_sensor | string | lidar_cluster ¦ camera_fusion ¦ lidar_only |
| semantic_source | string | none → UNKNOWN_OBSTACLE korunur |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 200ms |
| warning_flags[] | string[] | LOW_CONFIDENCE ¦ STALE_MESSAGE ¦ TF_MISSING ¦ CLUSTER_SPLIT |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| in_path=false | Logla, düşük risk — aktif manevra gerekmez |
| in_path=true + ttc > 3s | İzle / hazırla |
| in_path=true + 2s < ttc ≤ 3s | Hız düşür, kaçınmaya hazırlan |
| in_path=true + 1s < ttc ≤ 2s | STOP_APPROACH veya kaçınma manevrası |
| in_path=true + ttc ≤ 1s | Tam fren isteği (full brake) — controller'a |
| Safety supervisor: full brake yetersiz | AUTONOMOUS_EMERGENCY — planner tetiklemez |
| is_static=true + in_path=true (örnek) | ego=2.7m/s, dist=5.4m → ttc≈2.0s → STOP_APPROACH |
| is_static=true + 10s timeout | FSM replanning_request |
| class_label=PEDESTRIAN | Tüm TTC eşikleri ×2 |
| class_label=CONE | Bypass edilebilir — düşük maliyet |
| valid_until_ms aşıldı | Engel varmış gibi davran |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "base_link"

tracks:

- track_id: 4

class_label: 0  # UNKNOWN_OBSTACLE

position_x: 5.4   # base_link koordinatında merkez x

position_y: -0.2  # base_link koordinatında merkez y

distance: 5.4     # front_bumper referanslı skaler mesafe

velocity_x: 0.0   velocity_y: 0.0

is_static: true

# FIX-2.1: in_path=true ise ttc sonlu hesaplanır

# ego_speed=2.7 m/s → ttc = 5.4/2.7 ≈ 2.0s (inf DEĞİL)

ttc: 2.0

confidence: 0.67

valid_until_ms: 200

# 11. /perception/stop_target

Topic: /perception/stop_target     Frekans: 10–20 Hz  valid_until: 300 ms

Üreten: stop_target_node

Kullanan: planner_node  |  fsm_node

frame_id: base_link     Amaç:

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: base_link |
| target_type | uint8 | TRAFFIC_LIGHT_STOP=0 STOP_SIGN=1 PICKUP=2 DROPOFF=3 |
| distance_from_front_bumper | float32 | front_bumper referanslı skaler durma mesafesi (m) |
| target_x | float32 | base_link koordinatında hedef nokta x (m) |
| target_y | float32 | base_link koordinatında hedef nokta y (m) |
| confidence | float32 |  |
| source | string | map_plus_perception ¦ perception_only |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 300ms |
| waypoint_id | int32 | PICKUP/DROPOFF: GeoJSON nokta ID |
| heading_at_stop | float32 | Hedef heading (°) — ±10° tolerans |
| priority | uint8 | LOW=0 NORMAL=1 HIGH=2 CRITICAL=3 |
| required_stop_duration_ms | uint32 | 0 = FSM sinyali bekle |
| stop_reason_id | uint32 | Debug ID |
| source_topic | string | Kaynak topic |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| TRAFFIC_LIGHT_STOP + CRITICAL | Jerk sınırlı fren |
| STOP_SIGN + HIGH | Tam dur, FSM COMPLETE sinyali bekle |
| PICKUP/DROPOFF + NORMAL | 5m kala 3 km/h, sağa offset, waypoint_id teyit |
| İki target aynı anda | priority yüksek olan seçilir |
| valid_until_ms aşıldı | Dur noktasını iptal et |

### Örnek Mesaj

target_type: 0  # TRAFFIC_LIGHT_STOP

distance_from_front_bumper: 8.6  # front_bumper referanslı skaler

target_x: 8.4   # base_link koordinatında hedef nokta x

target_y: 0.1   # base_link koordinatında hedef nokta y

priority: 3  # CRITICAL

source_topic: "/perception/traffic_light_state"

# 12. /perception/junction — OPSİYONEL (Phase-2)

Topic: /perception/junction     Frekans: 10 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: junction_node  (kamera tabanlı — Phase-2)

Kullanan: planner_node  |  fsm_node

frame_id: base_link     Amaç: Kamera ile görsel kavşak adayını bildirmek. MVP'de opsiyonel — junction context /planning/active_route_context üzerinden yönetilir.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: base_link |
| detected | bool | true → görsel kavşak algısı var |
| junction_type | uint8 | NORMAL=0 ROUNDABOUT=1 |
| arm_count | uint8 | Kavşak kolu sayısı |
| distance_to_entry | float32 | front_bumper referanslı skaler mesafe (m) |
| confidence | float32 |  |
| age_ms | uint32 |  |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms |
| source_sensor | string | camera |
| warning_flags[] | string[] | LOW_CONFIDENCE ¦ STALE_MESSAGE |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| detected=true + distance < 10m | Hız 10 km/h, kavşak kararı başlat |
| junction_type=ROUNDABOUT | Saat yönü tersi giriş, min bearing çıkış |
| detected=false | Normal LANE_FOLLOW |
| valid_until_ms aşıldı | detected=false gibi davran |
| Topic yayınlanmıyorsa (MVP) | Planner /planning/active_route_context route_direction'dan kavşak bilgisini alır |

### Örnek Mesaj

# MVP'de bu topic opsiyonel — junction_node hazır değilse

# planner active_route_context.route_direction kullanır

detected: true

junction_type: 0  # NORMAL

distance_to_entry: 7.2   # front_bumper referanslı skaler mesafe

confidence: 0.79

# 13. /perception/diagnostics — SİSTEM SAĞLIĞI

Topic: /perception/diagnostics     Frekans: 1–2 Hz  valid_until: 2000 ms

Üreten: Tüm perception node'ları

Kullanan: debugger  |  supervisor  |  fsm_node

frame_id: —     Amaç: Perception sağlığını izlemek.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| node_name | string | traffic_light_node ¦ lane_node ¦ lidar_obstacle_node ¦ sign_node ¦ stop_target_node ¦ junction_node ¦ fusion_node |
| input_hz | float32 |  |
| output_hz | float32 |  |
| latency_ms | float32 |  |
| last_msg_age_ms | uint32 |  |
| mean_confidence | float32 |  |
| num_outputs | uint32 |  |
| gpu_utilization | float32 | RTX 3060 GPU yükü |
| warning_flags[] | string[] | NO_INPUT ¦ LOW_OUTPUT_HZ ¦ HIGH_LATENCY ¦ LOW_CONFIDENCE ¦ STALE_MESSAGE ¦ TF_MISSING ¦ SYNC_MISMATCH ¦ MODEL_ERROR ¦ CONFLICT_STATE ¦ CLUSTER_SPLIT |

### Planner / FSM Davranış Tablosu

| Koşul | Planner / FSM Davranışı |
| --- | --- |
| NO_INPUT > 500ms | Planner anında STOP_APPROACH |
| TF_MISSING | Planner STOP_APPROACH |
| HIGH_LATENCY > 200ms | O topic için stale davranışı |
| LOW_OUTPUT_HZ < 10Hz | 3 döngü → STOP_APPROACH |
| gpu_utilization > 0.90 | Gecikme riski — FSM'e uyarı |

### Örnek Mesaj

node_name: "traffic_light_node"

input_hz: 30.0  output_hz: 20.0

latency_ms: 24  mean_confidence: 0.78

gpu_utilization: 0.62  warning_flags: []

# 14. Frekans ve Timeout Referans Tablosu

| Topic | Hedef Hz | Min Hz | valid_until | Fallback | Kritik Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /perception/lane_model | 20–30 | 15 | 500ms | Anında hız düşür → NDT → STOP_APPROACH | NO_INPUT |
| /perception/traffic_light_state | 10–30 | 10 | 300ms | STALE: son state'e göre konservatif | NO_INPUT |
| /perception/traffic_signs | 10–30 | 10 | 1000ms | STALE_MESSAGE say | NO_INPUT |
| /perception/obstacle_tracks | 20 | 15 | 200ms | Engel varmış gibi davran | NO_INPUT |
| /perception/stop_target | 10–20 | 10 | 300ms | Son noktayı koru → iptal | LOW_OUTPUT_HZ |
| /perception/junction | 10 | 8 | 500ms | opsiyonel — route_context fallback | LOW_OUTPUT_HZ |
| /perception/diagnostics | 1–2 | 0.5 | 2000ms | Stale uyarısı | STALE_MESSAGE |
| /planning/active_route_context | 10 | 8 | 500ms | relevant_to_route=false (konservatif) | STALE_MESSAGE |

### Genel Fallback

- lane_model kesilirse  →  anında hız düşür → 0.5–1s NDT → STOP_APPROACH

- traffic_light_state kesilirse  →  STALE: son state'e göre konservatif

- obstacle_tracks kesilirse  →  engel varmış gibi davran

- active_route_context kesilirse  →  relevant_to_route=false (konservatif)

- diagnostics: NO_INPUT / TF_MISSING  →  anında STOP_APPROACH

# 15. Custom .msg Dosyaları — perception_msgs Package

📦 FIX-2.1: ObstacleTrack.msg'e TTC tanım yorumu eklendi. FIX-2.4: distance alanlarına terminoloji yorumları eklendi. Junction.msg Phase-2 olarak işaretlendi.

### LaneModel.msg  —  perception_msgs

std_msgs/Header header

geometry_msgs/Point[] centerline

geometry_msgs/Point[] left_boundary

geometry_msgs/Point[] right_boundary

float32 lane_confidence

bool    lane_lost

float32 curvature

float32 lane_width_estimate

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

string  source_sensor

string[] warning_flags

### TrafficLightState.msg  —  perception_msgs

uint8 UNKNOWN=0

uint8 RED=1

uint8 YELLOW=2

uint8 GREEN=3

uint8 STALE=4

uint8 CONFLICT=5

std_msgs/Header header

uint8   state

float32 confidence

bool    relevant_to_route

float32 distance_to_stop

bool    confirmed

bool    in_stop_zone

float32 bbox_x

float32 bbox_y

float32 bbox_w

float32 bbox_h

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

string  source_sensor

string[] warning_flags

### TrafficSign.msg  —  perception_msgs

uint8 UNKNOWN_SIGN=0

uint8 STOP=1

uint8 SPEED_LIMIT=2

uint8 NO_ENTRY=3

uint8 MANDATORY_LEFT=4

uint8 MANDATORY_RIGHT=5

uint8 MANDATORY_STRAIGHT=6

uint8 MANDATORY_LEFT_STRAIGHT=7

uint8 MANDATORY_RIGHT_STRAIGHT=8

uint8 ROUNDABOUT=9

uint8 PARKING=10

uint8 NO_PARKING=11

uint8 TUNNEL=12

uint8 PEDESTRIAN_CROSSING=13

uint8 NEW=0

uint8 TRACKED=1

uint8 ALREADY_HANDLED=2

uint8 STALE=3

uint32  sign_id

uint8   type

float32 confidence

bool    relevant_to_route

float32 distance

# distance: front_bumper referanslı skaler mesafe (metre)

uint8   event_status

bool    confirmed

float32 bbox_x

float32 bbox_y

float32 bbox_w

float32 bbox_h

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

uint32  event_memory_ttl_ms

string  source_sensor

string[] warning_flags

### TrafficSigns.msg  —  perception_msgs

std_msgs/Header header

perception_msgs/TrafficSign[] signs

### ObstacleTrack.msg  —  perception_msgs

uint8 UNKNOWN_OBSTACLE=0

uint8 VEHICLE=1

uint8 PEDESTRIAN=2

uint8 CONE=3

uint8 BARRIER=4

uint8 SIGN_POLE=5

uint32  track_id

uint8   class_label

float32 confidence

# position_x/y: base_link koordinatında engel merkezi (metre)

float32 position_x

float32 position_y

# distance: front_bumper referanslı skaler mesafe (metre)

float32 distance

float32 velocity_x

float32 velocity_y

# FIX-2.1: ttc = distance_along_path / max(closing_speed, epsilon)

# closing_speed = ego_speed - obstacle_velocity_along_path

# Statik engel in_path=true: ttc = distance / ego_speed (sonsuz DEĞİL)

# in_path=false veya closing_speed<=0: ttc=inf

float32 ttc

float32 width

float32 length

float32 height

bool    is_static

string  source_sensor

string  semantic_source

string  geometry_source

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

string[] warning_flags

### ObstacleTracks.msg  —  perception_msgs

std_msgs/Header header

perception_msgs/ObstacleTrack[] tracks

### StopTarget.msg  —  perception_msgs

uint8 TRAFFIC_LIGHT_STOP=0

uint8 STOP_SIGN=1

uint8 PICKUP=2

uint8 DROPOFF=3

uint8 LOW=0

uint8 NORMAL=1

uint8 HIGH=2

uint8 CRITICAL=3

std_msgs/Header header

uint8   target_type

# distance_from_front_bumper: front_bumper referanslı skaler durma mesafesi

float32 distance_from_front_bumper

# target_x/y: base_link koordinatında hedef nokta

float32 target_x

float32 target_y

float32 confidence

string  source

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

int32   waypoint_id

float32 heading_at_stop

uint8   priority

uint32  required_stop_duration_ms

uint32  stop_reason_id

string  source_topic

### Junction.msg  —  perception_msgs

# OPSİYONEL — Phase-2 / perception enhancement

# MVP'de junction context /planning/active_route_context üzerinden yönetilir

uint8 NORMAL=0

uint8 ROUNDABOUT=1

std_msgs/Header header

bool    detected

uint8   junction_type

uint8   arm_count

float32 distance_to_entry

float32 confidence

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

string  source_sensor

string[] warning_flags

### PerceptionDiagnostics.msg  —  perception_msgs

std_msgs/Header header

string  node_name

float32 input_hz

float32 output_hz

float32 latency_ms

uint32  last_msg_age_ms

float32 mean_confidence

uint32  num_outputs

float32 gpu_utilization

string[] warning_flags

# 16. Test Kontratı

🧪 T-03/04/05: GREEN koşul testleri (FIX-2.2)  |  T-06: STALE+eski GREEN (FIX-2.3)  |  T-08: Statik TTC (FIX-2.1)

| ID | Topic | Senaryo | Girdi | Beklenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | /perception/lane_model | lane_lost | lane_lost=true | Anında hız düşür, NDT fallback |
| T-02 | /perception/traffic_light_state | RED (geçerli) | RED+relevant=true+confirmed=true | STOP_APPROACH |
| T-03 | /perception/traffic_light_state | GREEN (geçerli) | GREEN+relevant=true+confirmed=true | LANE_FOLLOW |
| T-04 | /perception/traffic_light_state | GREEN + relevant=false | GREEN+relevant=false | Sadece logla, karar yok |
| T-05 | /perception/traffic_light_state | GREEN + confirmed=false | GREEN+confirmed=false | İşleme alma, bekle |
| T-06 | /perception/traffic_light_state | STALE + eski GREEN + stop-zone | STALE+in_stop_zone=true+last=GREEN | Konservatif moda düş |
| T-07 | /perception/traffic_light_state | UNKNOWN + stop-zone | UNKNOWN+relevant=true+in_stop_zone=true | Bekle/RED gibi |
| T-08 | /perception/obstacle_tracks | Statik engel TTC | is_static=true, dist=5.4, ego=2.7m/s | ttc≈2.0s → STOP_APPROACH |
| T-09 | /perception/obstacle_tracks | Dinamik engel TTC | velocity_x=0.5, ttc=3.5 | İzle/hazırla |
| T-10 | /perception/obstacle_tracks | PEDESTRIAN eşik | class_label=PEDESTRIAN, ttc=2.5 | TTC eşiği ×2 → STOP_APPROACH |
| T-11 | Tüm topic'ler | Stale message | valid_until_ms aşıldı | Her topic kendi fallback'i |
| T-12 | TF | TF_MISSING | tf_static durdur | Lokalizasyon üretmez → STOP |
| T-13 | /planning/active_route_context | Route context | waypoint_id değiştir | relevant_to_route güncellenir |

### Fake Publisher — T-08 (Statik engel TTC testi)

# ego_speed=2.7 m/s, distance=5.4m → ttc≈2.0s (inf değil)

ros2 topic pub /perception/obstacle_tracks \

perception_msgs/msg/ObstacleTracks \

'{header: {frame_id: "base_link"},

tracks: [{track_id: 1, class_label: 0, position_x: 5.4,

distance: 5.4, velocity_x: 0.0, is_static: true,

ttc: 2.0, confidence: 0.8, valid_until_ms: 200}]}'

# Beklenen: ttc=2.0 → in_path=true → STOP_APPROACH

# 17. Kontrol Listesi

⚠ Tüm maddeler tamamlanmadan contract aktif sayılmaz.

⬜  [Algılama] perception_msgs package — tüm .msg dosyaları build edildi

⬜  [Algılama] tf_static: camera_frame → base_link ve lidar_frame → base_link launch'ta

⬜  [Algılama] traffic_light_state: confirmed — 3 kare teyit  |  relevant_to_route — route_context'ten

⬜  [Algılama] traffic_light_state: in_stop_zone — route_context'ten besleniyor

⬜  [Algılama] traffic_signs: event_status + event_memory_ttl_ms çalışıyor

⬜  [Algılama] lane_model: centerline ≤ 0.1m aralıklı, lane_lost mevcut

⬜  [Algılama] obstacle_tracks: TTC closing speed bazlı — statik in_path=true → sonlu TTC

⬜  [Algılama] obstacle_tracks: in_path ALANI YOK — planner hesaplar

⬜  [Algılama] stop_target: priority, stop_reason_id, source_topic dolu

⬜  [Algılama] /perception/junction Phase-2 / opsiyonel — MVP'de zorunlu değil

⬜  [Algılama] diagnostics: gpu_utilization + tüm warning_flags üretiliyor

⬜  [Lokalizasyon] base_link→odom TF'ini Lokalizasyon üretiyor (Controller değil)

⬜  [Lokalizasyon] odom→map TF'ini Lokalizasyon üretiyor (Controller değil)

⬜  [Planner] /planning/active_route_context 10 Hz, base_link frame, in_stop_zone dolu

⬜  [Planner] GREEN ışık için relevant_to_route=true + confirmed=true kontrolü eklendi

⬜  [Planner] STALE ışık için last_state takibi — eski GREEN + in_stop_zone=true → konservatif

⬜  [Planner] Obstacle in_path hesabı planned_trajectory ile yapılıyor

⬜  [Test] T-01 ile T-13 senaryoları rosbag ile kaydedildi

⬜  [Test] T-03/04/05 (GREEN koşul) ve T-08 (statik TTC) testleri geçildi

AU Cengaver Robotics  |  Perception ↔ Planner/FSM Contract v1.4  |  perception_msgs  |  TEKNOFEST 2026