AU CENGAVER ROBOTICS

TEKNOFEST 2026  |  Robotaksi-Binek  |  Hazır Araç

PLANNER ↔ CONTROLLER MESAJ SÖZLEŞMESİ

Planner → Controller  |  Controller → Planner  |  Planner → FSM

Contract Version: v1.3  |  planning_msgs package

Planner: Ahmet Salih Uluşık  |  Controller/Park: Muhammed Durmaz

# 0. Versiyon

| Ver. | Tarih | İçerik |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | — | İlk yayın |
| v1.1 | — | FIX-1: Tüm topic adları /planner/... → /planning/... FIX-2: planner_mode string → uint8 (PlannerMode.msg enum) FIX-3: EMERGENCY_STOP / AUTONOMOUS_EMERGENCY ayrımı FIX-4: map frame (trajectory) ↔ base_link (route_context) dönüşüm sorumluluğu FIX-5: Nihai hız = min(TargetSpeed.speed, TrajectoryPoint.speed) |
| v1.3 | — | FIX-enum: PlannerMode.msg kaldırıldı → common_msgs/AutonomyMode tek mod enum FIX-enum: planner_mode alanları common_msgs/AutonomyMode olarak güncellendi FIX-junction: JUNCTION/TUNNEL mode tablosundan çıkarıldı — sadece TargetSpeed.reason'da kalır FIX-version: Başlık ve footer v1.3 olarak düzeltildi FIX-age_ms: Trajectory, TargetSpeed, PlanningStatus, ControllerFeedback, FSMRequest'e age_ms eklendi FIX-arc: ActiveRouteContext.msg eklendi — ego_speed_mps, route_context_valid, age_ms, valid_until_ms dahil FIX-speed: LANE_FOLLOW 8.33→6.67 m/s (24km/h) — vehicle_params.yaml referansı |

📋 Değişiklik politikası: Topic adı / alan tipi → MAJOR  |  Alan eklenmesi → MINOR

# 1. Temel Prensip

✅ Planner referans yol ve hız profili üretir. Controller direksiyon açısını, Ackermann geometrisini ve aktüatör komutlarını hesaplar. İkisi birbirinin iç işlerine müdahale etmez.

- FIX-1: Tüm topic'ler /planning/... — /planning/active_route_context ile tutarlı

- Tek mod enum: common_msgs/AutonomyMode — PlannerMode.msg YOK, FSMMode.msg YOK

- JUNCTION ve TUNNEL mode değildir — TargetSpeed.reason (4/5) olarak kullanılır

- FIX-3: EMERGENCY_STOP = yazılımsal tam fren (planner yayınlar)  |  AUTONOMOUS_EMERGENCY = donanımsal güç kesme (safety supervisor — planner tetiklemez)

- FIX-4: /planning/trajectory frame=map  |  /planning/active_route_context frame=base_link — dönüşüm planner içinde yapılır

- FIX-5: Nihai hız = min(TargetSpeed.speed, TrajectoryPoint.speed)

- FIX-1 (v1.3): Timeout 3 kademeli — 0–500ms normal | 500–1000ms son değer+hız düşür | >1000ms tam fren

- FIX-2 (v1.3): Araç limitleri vehicle_params.yaml'dan okunur — dokümandaki değerler referanstır

- Araç referans: vmax=6.67m/s (24km/h) | dingil=2.40m | direksiyon merkezi=0x81 | δmax/rmin/amax/afren araç tesliminde ölçülecek

# 2. Hızlı Referans — Tüm Topic'ler

| Topic | Hz | Yön | frame_id | Amacı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /planning/trajectory | 20 | Planner → Controller | map | Yörünge noktaları + nokta hızları |
| /planning/target_speed | 20 | Planner → Controller | — | Güvenlik/limit hız, reason, jerk |
| /planning/status | 10 | Planner → Ctrl + FSM | — | Planner sağlık + görev durumu |
| /planning/goal_reached | olay | Planner → FSM | — | Waypoint tamamlandı bildirimi |
| /planning/park_complete | olay | Planner → FSM | — | Park tamamlandı bildirimi |
| /planning/active_route_context | 10 | Planner → Perception | base_link | Rota bağlamı (FIX-4 açıklama) |
| /controller/feedback | 20 | Controller → Planner | — | Gerçek hız, CTE, heading error |

# 3. Frame Kullanım Rehberi (FIX-4)

📐 Planner iki farklı frame'de iki farklı topic yayınlar. Dönüşüm sorumluluğu planner'dadır.

| Topic | frame_id | Koordinat | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| /planning/trajectory | map | x,y metre (lokal kartezyen) | Controller takibi için global referans yol |
| /planning/active_route_context | base_link | x,y metre (araç önünden) | Perception'ın relevant_to_route hesabı için |
| /controller/feedback | — | Skaler değerler | cross_track_error, speed — frame gerektirmez |

### Planner İçinde Dönüşüm

# /planning/trajectory → map frame'de yayınla

trajectory_msg.header.frame_id = 'map'

trajectory_msg.points[i].x = map_x   # metre

trajectory_msg.points[i].y = map_y   # metre

# /planning/active_route_context → base_link frame'inde yayınla

# Planner kendi içinde map→base_link dönüşümü yapar

# (mevcut pose ile hedef arasındaki farkı base_link'e çevirir)

route_ctx_msg.header.frame_id = 'base_link'

route_ctx_msg.target_x = target_x_in_base_link   # metre

# 3.5 Araç Parametreleri — vehicle_params.yaml (FIX-2)

📋 FIX-2: Araç limitleri vehicle_params.yaml dosyasından okunur. Dokümandaki değerler referanstır. Kesin değerler araç tesliminde (Ağustos 2025) ölçülerek güncellenecek.

# vehicle_params.yaml — tek kaynak

# Tüm planner ve controller node'ları bu dosyayı okur

max_speed:        6.67    # m/s (24 km/h) — Tragger T-Car kataloğu

wheelbase:        2.40    # m — dingil mesafesi — Tragger T-Car kataloğu

steering_center:  0x81   # CAN direksiyon merkezi — VEHICLECTRL protokolü

# Aşağıdakiler araç tesliminde ölçülecek:

max_steer_angle:  32.5   # derece — δmax (TBD — araç teslimi)

min_turn_radius:  4.1    # m — rmin (TBD — araç teslimi)

max_accel:        2.5    # m/s² — amax (TBD — araç teslimi)

max_brake_accel:  6.5    # m/s² — afren (TBD — araç teslimi)

⚠ Algoritma tablosundaki LANE_FOLLOW hızı 30km/h olarak geçiyor. Bu contract'ta 24km/h. Tek kaynak vehicle_params.yaml — kod bu dosyayı okur, dokümandaki sabit değerleri değil.

# 4. Hız Öncelik Kuralı (FIX-5)

⚡ TargetSpeed.speed ile TrajectoryPoint.speed farklı değer verirse Controller min(ikisi) alır.

| TargetSpeed.speed | TrajectoryPoint.speed | Nihai hız | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.67 m/s (limit) | 6.67 m/s (referans) | 6.67 m/s | Normal — eşit |
| 2.78 m/s (JUNCTION) | 6.67 m/s | 2.78 m/s | TargetSpeed baskın — kavşak limiti |
| 0.0 m/s (STOP) | 6.67 m/s | 0.0 m/s | TargetSpeed baskın — dur komutu |
| 6.67 m/s | 0.83 m/s (yaklaşım) | 0.83 m/s | TrajectoryPoint baskın — yavaş nokta |

# Controller nihai hız kodu:

final_speed = min(target_speed_msg.speed, current_trajectory_point.speed)

# 5. Sorumluluk Ayrımı

| Görev | Planner | Controller |
| --- | --- | --- |
| Trajectory üretimi (x,y,yaw,speed) | Planner ✅ | — |
| Jerk sınırlı hız profili | Planner ✅ | — |
| map→base_link dönüşümü (route_context için) | Planner ✅ (kendi içinde) | — |
| Direksiyon açısı (Pure Pursuit/Stanley) | — | Controller ✅ |
| Ackermann geometrisi | — | Controller ✅ |
| CAN-Bus 0x560 aktüatör komutu | — | Controller ✅ |
| 0x80 direksiyon offset kalibrasyonu | — | Controller ✅ |
| Yazılımsal tam fren (EMERGENCY_STOP) | Planner yayınlar ✅ | Controller uygular ✅ |
| AUTONOMOUS_EMERGENCY (donanımsal güç kesme) | Safety supervisor — planner tetiklemez | Controller güç keser ✅ |
| Park son hizalama | Planner (PARK_MANEUVER) ✅ | Controller ≤3km/h ✅ |
| Odometri geri bildirimi | — | Controller ✅ (/controller/feedback) |
| Nihai hız kararı | Planner (ikisini de yayınlar) | Controller: min(target_speed, trajectory.speed) ✅ |

# 6. FSM Modu — Hız ve Jerk Referans Tablosu

| FSM Modu (AutonomyMode) | km/h | m/s | jerk | Controller Davranışı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LANE_FOLLOW (0) | 24 | 6.67 | 2.0 | Normal Pure Pursuit takibi |
| PICKUP_APPROACH (2) | 3 | 0.83 | 1.5 | Yavaş, sağa offset |
| DROPOFF_APPROACH (3) | 3 | 0.83 | 1.5 | Yavaş, sağa offset |
| OBSTACLE_AVOID (4) | — | — | 1.5 | TTC'ye göre kademeli |
| PARK_APPROACH (5) | 5 | 1.39 | 1.5 | Slot girişine yaklaşım |
| PARK_MANEUVER (6) | 3 | 0.83 | 1.0 | Ackermann hassas, ileri-geri |
| STOP_APPROACH (1) | 0 | 0.0 | 2.0 | Jerk sınırlı kademeli fren |
| EMERGENCY_STOP reason=8 | 0 | 0.0 | 10.0 | Yazılımsal tam fren |
| MISSION_COMPLETE (7) | 0 | 0.0 | 2.0 | Tam dur, motor bekleme |

# 7. /planning/trajectory

Topic: /planning/trajectory     Yön: Planner → Controller     Frekans: 20 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: planner_node   Kullanan: controller_node  |  logger

frame_id: map     Amaç: Lokal yörünge noktaları. map frame, metre cinsinden. Controller Pure Pursuit / Stanley ile takip eder. Her nokta noktasal referans hız içerir; nihai hız min(TargetSpeed, nokta hızı).

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp ¦ frame_id: map — x/y METRE cinsinden lokal kartezyen GPS lat/lon değil. /planning/active_route_context base_link frame'inde ayrıca yayınlanır. |
| points[] | TrajectoryPoint[] | Min 10 nokta, ≤0.1m aralık, ≥3m ufuk |
| x / y | float64 | map frame, metre |
| yaw | float64 | rad |
| speed | float32 | m/s — noktasal referans hız Nihai hız = min(TargetSpeed.speed, bu değer) Jerk sınırlı geçiş planner tarafında yapılmış |
| curvature | float32 | 1/m — controller jerk/fren hesabı için |
| distance_from_start | float32 | m — başlangıçtan toplam mesafe |
| planner_mode | uint8 | PlannerMode constant: LANE_FOLLOW=0 STOP_APPROACH=1 PICKUP_APPROACH=2 DROPOFF_APPROACH=3 OBSTACLE_AVOID=4 PARK_APPROACH=5 PARK_MANEUVER=6 MISSION_COMPLETE=7 |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms — FIX-1: 3 kademe: 0–500ms normal ¦ 500–1000ms son traj+hız düşür ¦ >1000ms tam fren |

### Davranış Tablosu

| Koşul | Davranış |
| --- | --- |
| Normal — geçerli trajectory | Controller Pure Pursuit / Stanley ile takip eder |
| Nokta sayısı < 5 | Son geçerli trajectory'yi kullan, /planning/status'a uyarı yaz |
| valid_until_ms aşıldı (0–500ms) | Normal — gecikme toleransı içinde |
| valid_until_ms aşıldı (500–1000ms) | Son trajectory'yi koru, hız düşür — küçük ROS2/GPU gecikmelerinde gereksiz fren yok |
| valid_until_ms aşıldı (>1000ms) | Controller tam fren — yeni trajectory gelene kadar dur |
| planner_mode=STOP_APPROACH (1) | Jerk sınırlı fren — speed=0 noktasına kadar |
| planner_mode=PARK_MANEUVER (6) | ≤3 km/h, Ackermann hassas mod |
| planner_mode=PICKUP_APPROACH / DROPOFF_APPROACH (2/3) | ≤3 km/h, sağa offset yaklaşımı |
| planner_mode=MISSION_COMPLETE (7) | Tam dur, motor bekleme modu |

### Örnek Mesaj

header.frame_id: "map"

planner_mode: 0   # PlannerMode.LANE_FOLLOW

valid_until_ms: 500   # FIX-1: MVP timeout

- x: 12.4  y: -3.8  yaw: 1.5708

speed: 2.78   # m/s (noktasal ref.)

curvature: 0.05  distance_from_start: 0.0

- x: 12.5  y: -3.75  yaw: 1.575

speed: 2.78  curvature: 0.05  distance_from_start: 0.1

# 8. /planning/target_speed

Topic: /planning/target_speed     Yön: Planner → Controller     Frekans: 20 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: planner_node   Kullanan: controller_node  |  fsm_node  |  logger

frame_id: —     Amaç: Güvenlik/limit hız belirleyicisi. Trajectory içindeki nokta bazlı hızlara öncelik koyar. Controller nihai hızı min(bu değer, trajectory_point.speed) olarak alır.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| speed | float32 | m/s — güvenlik/limit hız Nihai hız = min(bu değer, TrajectoryPoint.speed) Bu değer ≤ TrajectoryPoint.speed ise baskın olur |
| jerk_limit | float32 | m/s³ — hız geçiş yumuşatma Normal: 2.0 ¦ Park: 1.0 ¦ Yazılımsal tam fren: 10.0 |
| reason | uint8 | LANE_FOLLOW=0 APPROACH_STOP=1 PICKUP_DROPOFF=2 OBSTACLE_SLOW=3 JUNCTION=4 TUNNEL=5 PARK_APPROACH=6 PARK_MANEUVER=7 EMERGENCY_STOP=8 EMERGENCY_STOP = yazılımsal tam fren isteği AUTONOMOUS_EMERGENCY = FARKLI — donanımsal güç kesme, safety supervisor tetikler |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms — FIX-1: 3 kademe: 0–500ms normal ¦ 500–1000ms son hız+hız düşür ¦ >1000ms tam fren |

### Davranış Tablosu

| Koşul | Davranış |
| --- | --- |
| reason=LANE_FOLLOW (0), speed=8.33 | Normal sürüş — jerk=2.0, yumuşak geçiş |
| reason=JUNCTION (4), speed=2.78 | Kavşak hızı — 10 km/h |
| reason=TUNNEL (5), speed=2.78 | Tünel hızı — 10 km/h |
| reason=APPROACH_STOP (1), speed=0.0 | Jerk sınırlı kademeli fren — dur çizgisine |
| reason=EMERGENCY_STOP (8), speed=0.0, jerk=10.0 | Yazılımsal tam fren — controller max fren uygular (AUTONOMOUS_EMERGENCY değil — güç kesilmez) |
| valid_until_ms aşıldı (0–500ms) | Normal — gecikme toleransı içinde |
| valid_until_ms aşıldı (500–1000ms) | Son hızı koru, hız düşür |
| valid_until_ms aşıldı (>1000ms) | Tam fren |

### Örnek Mesaj

speed: 2.78   # m/s = 10 km/h (limit)

jerk_limit: 2.0

reason: 4   # TargetSpeed.JUNCTION

valid_until_ms: 500   # FIX-1: MVP timeout

speed: 0.0

jerk_limit: 10.0

reason: 8   # TargetSpeed.EMERGENCY_STOP

# 9. /planning/status

Topic: /planning/status     Yön: Planner → Controller + FSM     Frekans: 10 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: planner_node   Kullanan: controller_node  |  fsm_node  |  logger  |  supervisor

frame_id: —     Amaç: Planner genel sağlık ve görev durumu. planner_mode artık uint8 (PlannerMode constant).

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| status | uint8 | ACTIVE=0 WAITING_FSM=1 OBSTACLE_BLOCKED=2 LANE_LOST=3 LOCALIZATION_DEGRADED=4 EMERGENCY=5 MISSION_COMPLETE=6 |
| trajectory_valid | bool | Mevcut trajectory geçerli mi |
| goal_reached | bool | Aktif waypoint'e ulaşıldı mı |
| parking_entry_reached | bool | Park giriş noktasına ulaşıldı mı |
| obstacle_blocking | bool | Engel trajectory'yi bloklıyor mu |
| lane_lost | bool | Şerit kaybı var mı |
| localization_degraded | bool | Lokalizasyon kalitesi düşük mü |
| active_waypoint_id | uint32 | Aktif GeoJSON nokta ID'si |
| distance_to_goal | float32 | Aktif hedefe kalan mesafe (m) |
| planner_mode | uint8 | PlannerMode constant (FIX-2: string değil) |
| warning_flags[] | string[] | TRAJECTORY_SHORT ¦ TRAJECTORY_TIMEOUT ¦ GOAL_OVERSHOOT ¦ LOCALIZATION_WEAK ¦ LANE_LOST ¦ OBSTACLE_TIMEOUT ¦ REPLANNING |

### Davranış Tablosu

| Koşul | Davranış |
| --- | --- |
| status=ACTIVE + trajectory_valid=true | Normal operasyon |
| status=OBSTACLE_BLOCKED | FSM replanning_request → controller hız %50 düşür |
| status=LANE_LOST | Controller hız düşür, NDT fallback bekle |
| status=LOCALIZATION_DEGRADED | Controller hız limitini %50'ye düşür |
| status=EMERGENCY | Controller tam fren, FSM acil protokol |
| status=MISSION_COMPLETE | Controller tam dur, motor bekleme |
| trajectory_valid=false | Controller 200ms bekle → tam fren |

### Örnek Mesaj

status: 0   # PlanningStatus.ACTIVE

trajectory_valid: true

planner_mode: 0   # PlannerMode.LANE_FOLLOW

goal_reached: false

active_waypoint_id: 2

distance_to_goal: 8.4

warning_flags: []

# 10. /planning/goal_reached

Topic: /planning/goal_reached     Yön: Planner → FSM     Frekans: Olay bazlı  valid_until: 1000 ms

Üreten: planner_node   Kullanan: fsm_node  |  logger

frame_id: —     Amaç: Waypoint hedef doğrulama tamamlandığında FSM'e bildirim.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| waypoint_id | uint32 | Tamamlanan GeoJSON nokta ID'si |
| waypoint_type | uint8 | PICKUP=0 DROPOFF=1 WAYPOINT=2 PARK_ENTRY=3 |
| success | bool | Hedef doğrulama başarılı mı |

### Davranış Tablosu

| Koşul | Davranış |
| --- | --- |
| PICKUP/DROPOFF + success=true | FSM COMPLETE sinyali bekle, 3s timeout |
| WAYPOINT + success=true | FSM bir sonraki waypoint'e geç |
| PARK_ENTRY + success=true | FSM PARK_APPROACH moduna geç |
| success=false | FSM replanning |

### Örnek Mesaj

waypoint_id: 2

waypoint_type: 0   # GoalReached.PICKUP

success: true

# 11. /planning/park_complete

Topic: /planning/park_complete     Yön: Planner → FSM     Frekans: Olay bazlı  valid_until: 2000 ms

Üreten: planner_node   Kullanan: fsm_node  |  logger

frame_id: —     Amaç: Park slot koşulları sağlandığında FSM'e bildirim.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| success | bool | slot içinde AND ön>20cm AND sağ>10cm AND sol>10cm AND Δheading<5° |
| final_cross_track_error | float32 | m |
| final_heading_error | float32 | rad |
| iterations_used | uint8 | Kaç ileri-geri düzeltme yapıldı |

### Davranış Tablosu

| Koşul | Davranış |
| --- | --- |
| success=true | FSM MISSION_COMPLETE'e geç |
| success=false | FSM tekrar dene veya alternatif slot |

### Örnek Mesaj

success: true

final_cross_track_error: 0.04

final_heading_error: 0.02

iterations_used: 3

# 12. /controller/feedback

Topic: /controller/feedback     Yön: Controller → Planner     Frekans: 20 Hz  valid_until: 500 ms

Üreten: controller_node   Kullanan: planner_node  |  fsm_node  |  logger

frame_id: —     Amaç: Gerçek araç durumu geri bildirimi. Planner trajectory kalibrasyon, jerk ayarı ve timeout kararları için kullanır.

### Mesaj Alanları

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| header | std_msgs/Header | stamp |
| actual_speed | float32 | m/s — gerçek araç hızı (odometri) |
| actual_steering_deg | float32 | Derece — fiziksel açı (0x80 offset uygulanmış) |
| cross_track_error | float32 | m — trajectory'den lateral sapma |
| heading_error | float32 | rad — hedef heading'den sapma |
| brake_active | bool | Fren komutu aktif |
| full_brake_active | bool | Tam fren aktif — planner trajectory üretimi bekletir |
| valid_until_ms | uint32 | 500ms — FIX-1: 3 kademe timeout |

### Davranış Tablosu

| Koşul | Davranış |
| --- | --- |
| cross_track_error > 0.3m | Planner trajectory yeniden hesapla |
| cross_track_error > 0.5m | Planner şerit kaybı uyarısı, hız düşür |
| heading_error > 0.2rad | Planner yönelim düzeltme önceliklendir |
| full_brake_active=true | Planner yeni trajectory üretmeyi beklet |
| actual_speed > target*1.15 | Planner jerk_limit artır |
| valid_until_ms aşıldı (0–500ms) | Normal — gecikme toleransı |
| valid_until_ms aşıldı (500–1000ms) | Planner hız düşür |
| valid_until_ms aşıldı (>1000ms) | Planner status=EMERGENCY |

### Örnek Mesaj

actual_speed: 2.75

actual_steering_deg: 5.2

cross_track_error: 0.04

heading_error: 0.01

brake_active: false

full_brake_active: false

# 13. Timeout ve Fallback Referans Tablosu

| Topic | Hz | valid_until | Timeout Kademeleri (FIX-1) | Timeout — Planner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /planning/trajectory | 20 | 500ms | 0–500ms: normal 500–1000ms: son traj koru, hız düşür >1000ms: tam fren | Yeniden hesapla |
| /planning/target_speed | 20 | 500ms | 0–500ms: normal 500–1000ms: son hız koru, hız düşür >1000ms: tam fren | Yeniden yayınla |
| /planning/status | 10 | 500ms | Hız %50 düşür | — |
| /planning/goal_reached | olay | 1000ms | — | FSM'e tekrar bildir |
| /planning/park_complete | olay | 2000ms | — | Park tekrar dene |
| /controller/feedback | 20 | 500ms | 0–500ms: normal 500–1000ms: hız düşür >1000ms: status=EMERGENCY | — |

- /planning/trajectory: 0–500ms normal | 500–1000ms son traj+hız düşür | >1000ms tam fren

- /planning/target_speed: 0–500ms normal | 500–1000ms son hız+hız düşür | >1000ms tam fren

- /controller/feedback: 0–500ms normal | 500–1000ms hız düşür | >1000ms status=EMERGENCY

- /controller/feedback kesilirse  →  Planner status=EMERGENCY

- cross_track_error > 0.5m  →  Planner şerit kaybı, trajectory yeniden hesapla

- full_brake_active=true  →  Planner yeni trajectory beklet

# 14. Custom .msg Dosyaları — planning_msgs Package

📦 PlannerMode.msg KALDIRILDI. Tüm mode alanları common_msgs/AutonomyMode constant kullanıyor. JUNCTION/TUNNEL mode değil — TargetSpeed.reason (4/5).

### TrajectoryPoint.msg  —  planning_msgs

float64 x                   # map frame, metre

float64 y                   # map frame, metre

float64 yaw                 # rad

float32 speed               # m/s — noktasal referans hız

# Nihai hız: min(TargetSpeed.speed, TrajectoryPoint.speed)

float32 curvature           # 1/m

float32 distance_from_start # m

### Trajectory.msg  —  planning_msgs

# frame_id: map — x/y METRE cinsinden lokal kartezyen (GPS lat/lon değil)

std_msgs/Header header

planning_msgs/TrajectoryPoint[] points

uint8   planner_mode        # common_msgs/AutonomyMode constant

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### TargetSpeed.msg  —  planning_msgs

# --- Reason constants ---

# JUNCTION ve TUNNEL burada — AutonomyMode'da değil

uint8 LANE_FOLLOW=0

uint8 APPROACH_STOP=1

uint8 PICKUP_DROPOFF=2

uint8 OBSTACLE_SLOW=3

uint8 JUNCTION=4

uint8 TUNNEL=5

uint8 PARK_APPROACH=6

uint8 PARK_MANEUVER=7

uint8 EMERGENCY_STOP=8

uint8 LOCALIZATION_DEGRADED=9

uint8 LANE_LOST=10

# EMERGENCY_STOP = yazılımsal tam fren

# AUTONOMOUS_EMERGENCY = donanımsal güç kesme — safety supervisor tetikler

# -------------------------

std_msgs/Header header

float32 speed               # m/s  (0.0 = tam dur)

# Nihai hız = min(TargetSpeed.speed, TrajectoryPoint.speed)

float32 jerk_limit          # m/s³

uint8   reason

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### PlanningStatus.msg  —  planning_msgs

# --- Status constants ---

uint8 ACTIVE=0

uint8 WAITING_FSM=1

uint8 OBSTACLE_BLOCKED=2

uint8 LANE_LOST=3

uint8 LOCALIZATION_DEGRADED=4

uint8 EMERGENCY=5

uint8 MISSION_COMPLETE=6

# -------------------------

std_msgs/Header header

uint8   status

bool    trajectory_valid

bool    goal_reached

bool    parking_entry_reached

bool    obstacle_blocking

bool    lane_lost

bool    localization_degraded

uint32  active_waypoint_id

float32 distance_to_goal

uint8   planner_mode        # common_msgs/AutonomyMode constant

uint32  age_ms

string[] warning_flags

### GoalReached.msg  —  planning_msgs

uint8 PICKUP=0

uint8 DROPOFF=1

uint8 WAYPOINT=2

uint8 PARK_ENTRY=3

std_msgs/Header header

uint32 waypoint_id

uint8  waypoint_type

bool   success

### ParkComplete.msg  —  planning_msgs

std_msgs/Header header

bool    success

float32 final_cross_track_error   # m

float32 final_heading_error       # rad

uint8   iterations_used

### ControllerFeedback.msg  —  planning_msgs

std_msgs/Header header

float32 actual_speed              # m/s

float32 actual_steering_deg       # derece, fiziksel (0x81 offset uygulanmış)

float32 cross_track_error         # m — trajectory'den lateral sapma

float32 heading_error             # rad — hedef heading'den sapma

bool    brake_active

bool    full_brake_active

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### ActiveRouteContext.msg  —  planning_msgs

# 4 contractta BİREBİR AYNI şema — değiştirilmemeli

# frame_id: base_link — TÜM ALANLAR BASE_LINK

std_msgs/Header header

uint32  active_waypoint_id

float32 target_x              # base_link koordinatı (m)

float32 target_y              # base_link koordinatı (m)

float32 target_heading        # rad

uint8   planner_mode          # common_msgs/AutonomyMode constant

string  route_direction       # STRAIGHT | LEFT | RIGHT | ROUNDABOUT | UNKNOWN

geometry_msgs/Point[] planned_trajectory  # base_link — in_path hesabı için

float32 lookahead_distance

bool    in_stop_zone

float32 distance_to_stop_zone

float32 localization_confidence

# ego_speed_mps: controller/feedback.actual_speed'den planner tarafından beslenir

# TTC hesabında ego speed kaynağı bu alan

float32 ego_speed_mps

# route_context_valid: lokalizasyon+waypoint+planner ACTIVE → true

# false ise perception relevant=false, planner kontrollü yaklaş

bool    route_context_valid

uint32  age_ms

uint32  valid_until_ms

### FSMRequest.msg  —  planning_msgs

uint8 MODE_CHANGE=0

uint8 REPLANNING_NEEDED=1

uint8 GOAL_CONFIRMED=2

uint8 OBSTACLE_BLOCKED=3

uint8 LOCALIZATION_DEGRADED=4

uint8 PARK_READY=5

std_msgs/Header header

uint8   request_type

uint8   requested_mode  # common_msgs/AutonomyMode constant

uint32  waypoint_id

string  reason

uint32  age_ms

# 15. Simülasyon ve Test Kontratı

🧪 C-07 testi FIX-5'i doğrular. Geçme koşulu: 10 tekrarda %90 başarı. Rosbag zorunlu.

| ID | Topic | Senaryo | Girdi | Beklenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | /planning/trajectory | Normal takip | 20Hz trajectory yayınla | Pure Pursuit takibi |
| C-02 | /planning/trajectory | Timeout | 250ms kes | Controller tam fren |
| C-03 | /planning/trajectory | Düşük nokta | 3 noktalı gönder | Son traj. + uyarı |
| C-04 | /planning/target_speed | STOP_APPROACH | speed=0, reason=1 | Jerk sınırlı fren |
| C-05 | /planning/target_speed | EMERGENCY_STOP | speed=0, jerk=10, reason=8 | Tam fren — yazılımsal |
| C-06 | /planning/target_speed | JUNCTION hız | speed=2.78, reason=4 | 10 km/h'e düş |
| C-07 | /planning/target_speed | Speed öncelik testi | target=2.0, traj.speed=3.0 | Controller min(2.0,3.0)=2.0 uygular |
| C-08 | /controller/feedback | Yüksek CTE | cross_track_error=0.4 | Planner traj. yeniden hesapla |
| C-09 | /controller/feedback | Full brake | full_brake_active=true | Planner traj. beklet |
| C-10 | /planning/goal_reached | Waypoint tamamlama | PICKUP, success=true | FSM COMPLETE bekle |
| C-11 | /planning/park_complete | Park başarılı | success=true | FSM MISSION_COMPLETE |
| C-12 | Entegrasyon | Tur-1 tam senaryo | Start→pickup×3→park | Tüm topic akışı doğru |

### Fake Publisher — C-07 (Hız öncelik testi)

# /planning/target_speed: speed=2.0 (limit)

ros2 topic pub /planning/target_speed planning_msgs/msg/TargetSpeed \

'{speed: 2.0, jerk_limit: 2.0, reason: 0, valid_until_ms: 500}'

# /planning/trajectory: noktalar speed=3.0 ile

# Beklenen: Controller nihai hız = min(2.0, 3.0) = 2.0 m/s

# 16. Kontrol Listesi

⚠ Tüm maddeler tamamlanmadan contract aktif sayılmaz.

⬜  [Planner] planning_msgs: PlannerMode, TrajectoryPoint, Trajectory, TargetSpeed, PlanningStatus, GoalReached, ParkComplete, ControllerFeedback .msg dosyaları eklendi

⬜  [Planner] /planning/trajectory: frame_id=map, 20Hz, ≥10 nokta, planner_mode uint8

⬜  [Planner] /planning/trajectory: speed alanı jerk sınırlı (planner tarafında)

⬜  [Planner] /planning/target_speed: 20Hz, reason uint8, jerk_limit dolu

⬜  [Planner] /planning/active_route_context: frame_id=base_link (map→base_link planner içinde dönüştürülüyor)

⬜  [Planner] /planning/status: planner_mode uint8 (PlannerMode constant)

⬜  [Planner] /planning/goal_reached ve /planning/park_complete: olay bazlı yayınlanıyor

⬜  [Planner] EMERGENCY_STOP ve AUTONOMOUS_EMERGENCY kod içinde ayrı tutulmuş

⬜  [Controller] Nihai hız = min(TargetSpeed.speed, trajectory_point.speed) uygulandı

⬜  [Controller] /controller/feedback: 20Hz, actual_speed ve cross_track_error dolu

⬜  [Controller] FIX-1: Trajectory timeout 3 kademeli — 500ms normal | 1000ms tam fren uygulandı

⬜  [Controller] FIX-1: target_speed timeout 3 kademeli — 500ms normal | 1000ms tam fren uygulandı

⬜  [Controller] planner_mode=PARK_MANEUVER → ≤3km/h, Ackermann hassas

⬜  [Test] C-01 ile C-12 senaryoları rosbag ile kaydedildi

⬜  [Test] C-07 (hız öncelik) testi geçildi

AU Cengaver Robotics  |  Planner ↔ Controller Contract v1.3  |  planning_msgs  |  TEKNOFEST 2026